РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БАТОЧИНА

ФОНД ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ВОДОПРИВРЕДУ, ШУМАРСТВО, ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА БР. 2/2016

РАДОВИ

НА ИЗГРАДЊИ ПРИМАРНЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ВОДОВОДА ЗА НАСЕЉЕ БРЗАН, ОПШТИНА БАТОЧИНА – I ФАЗА

|  | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 18.07.2016. године до 10,00 часова |
| Јавно отварање: | 18.07.2016. године у 10,30 часова |

Укупан број страна конкурсне документације: 51 странa

Баточина, јун 2016. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2/2016, деловодни број 025-235/16-05 од 16.06.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 2/2016, деловодни број 025-236/16-05 од 16.06.2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку: Радови на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина – I фаза,

ЈН бр. 2/2016, бр. 025-237/16-05 од 16.06.2016.године

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| IV | Спецификација радова | 5 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 14 |
| VI | Критеријум за доделу уговора | 19 |
| VII | Обрасци који чине саставни део понуде | 20 |
| VIII | Модел уговора | 34 |
| IX | Потврда о обиласку локације | 42 |
| XI | Образац изјаве | 43 |
| XII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 44 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиоцу

Наручилац: Фонд за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, шумарство, заштиту животне средине и комуналне делатности општине Баточина

Адреса: Ул. Краља Петра I бр.37, 24227 Баточина

Интернет страница: www.sobatocina.org.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 2/2016 су Радови на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина – I фаза.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт

Лица за контакт: Оливера Јашовић и Немања Карић

Е - mail адреса: olja.jasovic@sobatocina.org.rs; nemanjakaric@sobatocina.org.rs.

Тел: 034/6841-416, факс: 034/6842-314

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ЈН бр.2/2016 су: Радови на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина - I фаза, OРН: 45231300 – Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију.

- Партије

Набавка није обликована по партијама.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА  И РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет јавне набавке је набавка – Набавка радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина - I фаза, ОРН: 45231300 – Радови на изградњи цевовода за воду и канализацију.

Средства за реализацију јавне набавке број 2/2016 у отвореном поступку, обезбеђена су финансијским планом Фонда за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, шумарство, заштиту животне средине и комуналне делатности општине Баточина, на економској класификацији 511 - Инвестиционо одржавање зграде, синтетички конто 511200 – Изградња зграда и објеката, аналитички конто 511240 – Изградња водоводне инфраструктуре, субаналитички конто 511241 – Водовод.

- Надзор над радовима

Надзор над радовима на изградњи водоводне мреже, треба да утврди да ли су радови изведени у складу са Решењем о изградњи и извођењу радова за које се издаје грађевинска дозвола Одељења за обједињену процедуру, у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр. бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, у погледу рока за извођење радова, што ће се констатовати Записником о примопредаји радова.

- Период извршења

Предметне радове извођач радова треба да изведе у предвиђеном року који не може бити дужи од 40 календарских дана од дана увођења у посао.

- Понуђач је дужан, приликом достављања своје понуде, да уз своју понуду достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговоршћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

- Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извршења уговора.

- Место извођења радова

Радови се изводе у МЗ Брзан, општина Баточина.

IV – СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

| Poz br. | Opis pozicije | Jed mere | Količina | Jed. cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZVODNA MREŽA VODOVODA |  |  |  |  |  |
| Jedinična ponuđena cena u sebi sadrži: vrednost materijala, radne snage, mehanizacije, skele, oplate, sredstva za rad, unutrašnji i spoljašnji transport, čuvanje i održavanje radova, obezbeđenje celokupnih radova, materijala, građevinske mehanizacije, garancije, osiguranje, rad noću i rad nedeljom i praznikom, sve privremene radove potrebne za izvođenje stalnih radova, sve takse, naknade, kao i sve troškove mobilizacije i demobilizacije gradilišta, organizacije istog, sprovođenje mera bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine, gradilišnih priključaka, pripremnih radova, gradilišne ograde i gradilišne table, prilazne puteve i platoe za komunikaciju i organizaiju građenja, režijske i sve druge troškove koji se jave tokom izvođenja radova i koji su potrebni za izvođenje i završetak radova u skladu sa zahtevima Naručioca. Ugovorene jedinične cene za materijal, instalacije i svu opremu, podrazumevaju franko gradilište, odnosno objekat, razmešteno i izvedeno prema tehničkoj dokumentaciji. |  |  |  |  |  |
| I | GEODETSKI I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Obeležavanje trase |  |  |  |  |
|  | Pre početka građevinskih radova izvršiti iskolčavanje i obeležavanje trase cevovoda u skladu sa lokacijskim uslovima i tehničkom dokumentacijom. Redovnu kontrolu tokom izvođenja radova vrše izvođač radova i nadzorni organ. |  |  |  |  |
|  | Obračun se vrši po m' cevovoda. | m' | 590.00 |  |  |
| 2. | Priprema gradilišta |  |  |  |  |
|  | Pripremni radovi za organizaciju gradilišta: uređenje gradilišta postavljanje pratećih objekata, dovod i obezbeđenje električne energije i vode i obezbeđenje zaštite na radu. Obuhvaćeni su i troškovi prijave radova, otvaranja gradilišta, postavljanje neophodne infrastrukture (kontejneri, toaleti, čuvarska kućica, prostor za mašine...), obezbeđivanje gradilišta ogradom i flouroscentnim trakama. | pauš. |  |  |  |
| 3. | Postavljanje privremene signalizacije |  |  |  |  |
|  | Pozicijom su obuhvaćeni troškovi nabavke i održavanja privremene saobraćajne signalizacije tokom trajanja izvođenja radova. | pauš. |  |  |  |
| 4. | Otkrivanje postojećih podzemnih instalacija |  |  |  |  |
|  | Otkrivanje postojećih podzemnih instalacija ručnim šlicovanjem poprečnih rovova širine 0,8 m, prosečne dužine 2 m duž trase projektovanog cevovoda. Troškovi detekcije, obezbeđenja instalacija i dozvoljenog pomeranja u rovu kao i obnova oštećene signalizacije padaju na račun ove pozicije. Obračun po komadu. | kom | 5 |  |  |
| 5. | Izmeštanje postojećih podzemnih instalacija |  |  |  |  |
|  | Eventualno izmeštanje postojećih instalacija izvan gabarita iskopanog rova. Ukoliko se pokaže na terenu da je neophodno izmeštanje postojećih instalacija čiji tačan položaj nije poznat i utvrditće se na terenu šlicovanjem. |  |  |  |  |
|  | Obračunava se posebno ili po računu JKP koje je izvelo ove radove. | pauš. | 3 |  |  |
|  | UKUPNO GEODETSKI I PRETHODNI RADOVI |  |  |  |  |
| II | ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Sečenje asfalta |  |  |  |  |
|  | Mašinsko prosecanje asfalta na delu gde će se izvoditi zemljani radovi do dubine cca d=10 cm. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m' | m' | 458.00 |  |  |
| 2. | Skidanje postojećeg asfalta i kolovozne konstrukcije |  |  |  |  |
|  | Mašinsko razbijanje asfalta i noseće konstrukcije u deblji od d=40 cm, sa utovarom u vozilo i odvozom na deponiju na udaljenosti od 5 km. |  |  |  |  |
|  | Obračun sve komplet po m3 iskopanog materijala | m3 | 109.92 |  |  |
| 3. | Izrada kolovozne konstrukcije i asfaltiranje |  |  |  |  |
|  | Vraćanje kolovozne konstrukcije u prvobitno stanje (BNS 22 i AB slojevi) i asfaltiranje posle primanja svih podslojeva od strane Nadzornog ograna. Usvojena debljina BNS 22 konstrukcije 6cm. Betoniranje razbijenih površina saobraćajnice armiranim betonom MB20 debljine d=20cm na prethodno pripremljenu podlogu od nabijenog tamponskog sloja tucanika d=15cm. Betoniranje izvršiti 6cm niže od postojećeg asfalta.Koristiti armaturnu mrežu Q-188. Asfaltiranje izvršiti u dva sloja. Debljina asfalta d=6cm. Cena po m2. | m2 | 274.80 |  |  |
|  | UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| III | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Mašinski i ručni iskop |  |  |  |  |
| 1. | Mašinski i ručni iskop zemlje III i IV kategorije za rov za polaganje cevovoda.Trasa rova mora da odgovara lokacijskim uslovima i projektu. Iskopani materijal se deponuje 1m od ivice rova. Rov kopati pravougaonog preseka (prema detalju iz projekta), a iskopani materijal deponovati na minimalno 1 m od ivice rova. Prilikom iskopa rova odmah vršiti razupiranje rova do kote terena, tako da se obezbedi potpuna sigurnost rada u rovu. Ako se pri iskopu naiđe na druge instalacije i objekte izvođač je dužan da izvrši njihovo obezbeđenje, a na tom delu je obavezan ručni iskop. Pozicija obuhvata raščišćavanje i pripremu terena za vršenje iskopa i montaže cevovoda, zaštitu drugih instalacija, deponovanje zemlje na potrebnom odstojanju, grubo planiranje dna rova, radnu snagu, obezbeđenje rova znacima upozorenja, zaštitnom ogradom radi zaštite nezaposlenih lica na gradilištu, održavanje rova, kao i sve druge troškove koji terete ovu poziciju. Iskop će se vršiti 90% mašinskim putem, a 10% ručno. Obračun i plaćanje se vrši po m3 iskopanog samoniklog zamljišta III i IV kategorije. |  |  |  |  |
|  | mašinski iskop | m3 | 240.54 |  |  |
|  | ručni iskop | m3 | 38.94 |  |  |
| 2. | Iskop zemlje za šahtove |  |  |  |  |
|  | Mašinski i ručni iskop zemlje za betonske šahtove. Obračun je po m3 iskopanog materijala u skladu sa dimenzijama objekta sa crteža. |  |  |  |  |
|  | Mašinski i ručni iskop | m3 | 60.00 |  |  |
| 3. | Planiranje dna rova |  |  |  |  |
|  | Posle izvršenog iskopa, a pre nasipanja peska izvršiti fino planiranje dna rova prema datim kotama i padovima +- 3cm. Pre finog planiranja izvesti potrebne korekcije (iskop ili zatrpavanje) da bi se dobio potreban pad. Obračun je po m2 isplanirane površine. | m2 | 354.00 |  |  |
| 4. | Nabavka, transport i ugradnja peska |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport, razastiranje i ugradnja srednjezrnog peska ispod, oko i iznad cevi. Pesak ugraditi 10 cm ispod i 10 cm iznad cevi. Obračun je po m3 ubačenog i nabijenog peska. | m3 | 115.58 |  |  |
| 5. | Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa |  |  |  |  |
|  | Zatrpavanje rova izvršiti po završenom ubacivanju peska i to probranom zemljom iz iskopa u slojevima od po 20cm. Kao materijal za nasipanje ne dolazi u obzir materijal organskog porekla, šut, kamenje i sl. Obračun je po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 58.61 |  |  |
| 6. | Zatrpavanje rova šljunkom - zamena materijala |  |  |  |  |
|  | Po završetku ugradnje slojeva od peska izvršiti nasipanje rova šljunkom prirodne granulacije u slojevima od po 30cm do kote 40 cm od kote terena odnosno od kote kolovozne konstrukcije. Troškovi obuhvataju nabavku, transport i ugradnju šljunka sa ručno-mašinskim zbijanjem. Zbijanje do 1 m iznad instalacije se vrši lakim sredstvima za zbijanje. Zbijenost 25-30 MPa. Obavezno ispitivanje zbijenosti nezavisne, sertifikovane institucije i dostavljanje izveštaja o ispitivanju u skladu sa standardom. Plaća se po m3 ugrađenog šljunka u rov. | m3 | 93.43 |  |  |
| 7. | Odvoz viška materijala |  |  |  |  |
|  | Po završenom zatrpavanju i nabijanju višak materijala transportovati na mesto koje odredi nadzorni organ na udaljenost do 5 km. U obračun ulazi utovar, transport, istovar i grubo planiranje materijala na deponiji kao i potreban alat i radna snaga. Obračun je po m3. | m3 | 220.87 |  |  |
| 8. | Ugradnja šljunka ispod ploče šahtova |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport, nasipanje i nabijanje šljunka ispod ploča šahtova u sloju od 10 cm. | m3 | 2.00 |  |  |
|  | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| IV | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Radi osiguranja bočnih strana rova od zarušavanja, potrebno je izvršiti dvostruko razupiranje rova zdravom građom, u svemu prema tehničkim propisima za ovu vrstu radova, tako da se obezbedi potpuna zaštita radnika i neometana montaža cevi u rovu. Obračun po m2 razuprte površine. Cenom pozicije je obuhvaćeno: nabavka materijala, transport do gradilišta, razvoženje duž rova, montažu i održavanje podgrade za vreme izvođenja radova, demontažu iste, slaganje, utovar i odvoz sa gradilišta. | m2 | 186.32 |  |  |
|  | UKUPNO TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| V | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Izrada šahta u čvoru |  |  |  |  |
|  | Izrada betonskog šahta unutrašnjih dimenzija lxbxh 2x1,5x2,0 m. Šaht raditi armiranim betonom MB-30. Debljina zidova i donje ploče d=20 cm, a gornje ploče d=15cm. Količina betona po šahtu iznosi 4,67 m3 a mrežaste i glatke armature 420 kg. Ugraditi liveno-gvozdeni kanalski poklopac i okvir za šaht za probno opterećenje 40 MPa JUS M.J6.223. Betonske površine moraju biti glatke i pravilne. Po vertikalnoj strani postaviti liveno-gvozdene penjalice JUS M.J6.285 u dva reda naizmenično, ispuštene van zida 15 cm i ubetonirane u celu debljinu zida na svakih 30 cm. Pozicija se radi u svemu prema detaljima datim na crtežu i važećim propisima za ovu vrstu posla. Jediničnom cenom je obuhvaćena i izrada oplate. Obračun po komadu gotovog šahta. | kom. | 4 |  |  |
| 2. | Betoniranje anker blokova |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i ugradnja betona MB 20 kao podloge za stabilizaciju cevi u vodovodnim šahtama i za hidrant, u skladu sa detaljem na crtežu. Betoniranje vršiti posle izvršenih proba na vodonepropusnost. Usvojeno betona 0.08m3/šahti i 0.05m3/hidrantu. Obračun po m3 ugrađenog betona sa oplatom. | m3 | 0.32 |  |  |
|  | UKUPNO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| VI | MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Montaža polietilenskih cevi |  |  |  |  |
|  | Nabavka, isporuka i montaža polietilenskih cevi visoke gustine PEHD-100 PN 10 po EN 12.201-2 SDR17 DIN 8074 i DIN 8075. Ugrađivanje i ispitivanje cevi vršiti prema važećim tehničkim propisima, uslovima proizvođača, prilozima i obrascima iz projekta kao i preporukama i sugestijama nadzornog organa. Položene cevi moraju ležati celom svojom donjom površinom na isplaniranom i nabijenom sloju peska, debljine najmanje 10 cm. Promena pravca ili nagiba cevovoda na spojevima ne sme biti veća od dozvoljenog. Cevi se spajaju čeonim varenjem. Za sve cevi obezbediti potreban atest proizvođača. Obračun se vrši po dužnom metru ugrađenih i ispitanih cevi. Jedinična cena obuhvata nabavku, dopremanje na gradilište, privremeno skladištenje, raznošenje duž rova, montažu cevi varenjem, spuštanje u rov, opremu neophodnu za montažu kao i svi drugi pripadajući troškovi. |  |  |  |  |
|  | DN 160 | m' | 590.00 |  |  |
| 2. | Montaža liveno-gvozdenih fazonskih komada |  |  |  |  |
|  | Nabavka, isporuka i montaža fazonskih komada od duktil livenog gvožđa (EN - GJS - 400 -18, prema EN 1563 GGG 400) zaštiženih spolja i unutra epoksidnim puderom u skladu sa DIN 30677-T2, plave boje. Prirubnice izvedene prema EN 1092-2 (DIN 28605), razbušene za PN 10 bara (DIN 2501 - PN 10). Jedinična cena obuhvata i nabavku, transport i montažu potrebnog veznog materijala (ravne zaptivne gume, kao i šrafovki matrerijal: komplet vijaka, navrtki i podloški (po dve podloške za par vijak-navrtka). |  |  |  |  |
|  | FF komad DN 200/1000 | kom. | 3 |  |  |
|  | FF komad DN 200/900 | kom. | 1 |  |  |
|  | FF komad DN 200/600 | kom. | 1 |  |  |
|  | FF komad DN 200/400 | kom. | 5 |  |  |
|  | FF komad DN 150/1000 | kom. | 5 |  |  |
|  | FF komad DN 150/800 | kom. | 1 |  |  |
|  | FF komad DN 150/600 | kom. | 1 |  |  |
|  | FF komad DN 125/800 | kom. | 1 |  |  |
|  | FF komad DN 50/1000 | kom. | 2 |  |  |
|  | T komad DN 200/200 | kom. | 2 |  |  |
|  | T komad DN 200/150 | kom. | 1 |  |  |
|  | T komad DN 150/50 | kom. | 2 |  |  |
|  | FFR komad DN 200/150 | kom. | 1 |  |  |
|  | FFR komad DN 150/125 | kom. | 1 |  |  |
|  | FFR komad DN 150/100 | kom. | 2 |  |  |
|  | Q komad DN 200 | kom. | 2 |  |  |
|  | FFK komad 45 DN 150 | kom. | 1 |  |  |
|  | FFK komad 30 DN 125 | kom. | 2 |  |  |
|  | X komad DN 50 | kom. | 2 |  |  |
| 3. | Montaža tuljaka sa slobodnom prirubnicom |  |  |  |  |
|  | Nabavka, isporuka i montaža tuljaka za čeono zavarivanje. Tuljak izrađen iz jednog komada od polietilena visoke gustine PE 100. Prirubnica izrađena od nerđajućeg čelika. Prirubnica dimenzija u skladu sa EN 1092-2 (DIN 28605), razbušene za PN 10 bara (DIN 2501 - PN 10). |  |  |  |  |
|  | Obračun se vrši po komadu ugrađenog tuljka. Jedinična cena obuhvata cenu nabavku, transport i montažu tuljka, uključujući angažovanje potrebnog ljudstva i opreme za čeono zavarivanje, kao i cenu potrebnog i ugrađenog zaptivnog i veznog materijala (ravne zaptivne gume - armirane, komplet vijaka, navrtki i podloški - po 2 podloške za svaku vezu vijak - navrtka) |  |  |  |  |
|  | Tuljak sa prirubnicom za čeono zavarivanje OD/DN 200/200 NP 10 | kom. | 2 |  |  |
|  | Tuljak sa prirubnicom za čeono zavarivanje OD/DN 160/150 NP 10 | kom. | 7 |  |  |
|  | Tuljak sa prirubnicom za čeono zavarivanje OD/DN 140/125 NP 10 | kom. | 1 |  |  |
| 4. | Montaža vodovodnih armatura |  |  |  |  |
|  | Nabavka transport i montaža pljosnatih zasuna sa gumenim zapornim telom, kratkih - ugradbene mere prema EN 558-1 tip 14, odnosno DIN 3202 tip F4, koji ne zahtevaju održavanje. Prirubnice izvedene prema EN 1092-2 (DIN 28605), razbušene za PN 10 bara (DIN 2501 - PN 10). Kućište i poklopac zasuna izrađeni od duktil livenog gvožđa (EN - GJS - 400 ili 500, po DIN GGG 400 ili 500). Zaporno telo - klin izrađeno od duktil livenog gvožđa vulkanizovano sa gumom EPDM. Kućište i poklopac zasuna zaštićeni spolja i unutra epoksidnim puderom u skladu sa DIN 30677-T2, plave boje. Zaptivanje vretena zasuna sistemom O-Ringa. Obračun se vrši po komadu ugrađenih armatura. Jedinična cena obuhvata nabavku, dopremanje na gradilište, privremeno skladištenje i montažu armatura. Jediničnom cenom obuhvaćen je sav potreban zaptivni i spojni materijal (ravne zaptivne gume i potrebna šrafovska roba koja uključuje pocinkovane vijake, navrtke i po dve podloške za svaki kompet vijak - navrtka. |  |  |  |  |
|  | Zasun DN 150 | kom. | 3 |  |  |
|  | Zasun DN 125 | kom. | 1 |  |  |
|  | Zasun DN 100 | kom. | 2 |  |  |
|  | Zasun DN 50 | kom. | 2 |  |  |
| 5. | Montaža montažno-demontažnog komada |  |  |  |  |
|  | Nabavka, isporuka i montaža montažno-demontažog komada, kućišta izrađeniog od duktil livenog gvožđa. |  |  |  |  |
|  | Jedinična cena obuhvata i nabavku, transport i montažu, cenu potrebnog veznog materijala (ravne zaptivne gume, kao i šrafovski matrerijal: komplet vijaka, navrtki i podloški (po dve podloške za par vijak-navrtka). |  |  |  |  |
|  | MDK komad DN 200 | kom. | 2 |  |  |
|  | MDK komad DN 150 | kom. | 3 |  |  |
|  | MDK komad DN 100 | kom. | 1 |  |  |
|  | MDK komad DN 125 | kom. | 1 |  |  |
|  | MDK komad DN 50 | kom. | 2 |  |  |
| 6. | Liveno-gvozdene penjalice |  |  |  |  |
|  | Izvršiti nabavku, transport i montažu liveno-gvozdenih penjalica po DIN1212 dimenzija 25/15cm, prema detalju na crtežu. U zidove šahta penjalice ugraditi na svakih 30 cm, smaknute od ose za po 5 cm. Obračun po kom. | kom. | 26 |  |  |
| 7. | Liveno gvozdeni poklopci |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i montaža liveno-gvozdenih poklopaca D=600mm, po EN124 zajedno sa ramom, za saobraćajno opterećenje od 400 kN. Poklopci se ugrađuju tako da im gornja površina bude u ravni šahta a u svemu prema detalju iz projekta. Plaća se po komadu montiranog poklopca. | kom. | 4 |  |  |
| 8. | Umanivač pritiska |  |  |  |  |
|  | Nabavka i isporuka sa odlaganjem u skladište ventila za redukciju pritiska sličnog tipu Brandoni "direct acting" F15.100 - PN 10/16. Body: EN GJS 400 epoxy coated Seal: NBR Pressure regulation: 1,5-6 bar. Sa odobrenjem za pitku vodu prema D.M. 174. Dozvoljeni radni pritisak: 16 bar. |  |  |  |  |
|  | DN 100 PN 16 | kom | 1 |  |  |
|  | UKUPNO MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| VII | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
| 1. | Hidrauličko ispitivanje mreže |  |  |  |  |
|  | Hidrauličko ispitivanje položene mreže na probni pritisak prema tehničkim uslovima iz ovog projekta uz obavezno prisustvo nadzornog organa. Obračun je po m' ispitane mreže. | m' | 590.00 |  |  |
| 2. | Dezinfekcija i ispiranje cevovoda |  |  |  |  |
|  | Dezinfekcija i pranje cevovoda prema uputstvu nadležnog vodovodnog preduzeća, sanitarne inspekcije i nadzornog organa, a prema uputstvu iz projekta. Obračun je po m' isprane mreže. | m' | 590.00 |  |  |
| 3. | Snimanje izvedenog stanja |  |  |  |  |
|  | Pre zatrpavanja cevovoda a posle završenog hidrauličkog ispitivanja izvršiti geodetsko snimanje cevovoda i to: trasu i niveletu cevovoda, položaj šahtova, njihovo rastojanje (dužine deonica), prečnik cevi po deonicama, kote dna šahtova. Obaveza je Izvođača radova da pribavi geodetsku potvrdu iz RGZ -a. Na osnovu urađenog geodetskog snimka izdaje se odgovajuća potvrda i kopija plana koje su potrebne za tehnički pregled i elaborat izvedenog stanja. Obračun i plaćanje po m' kompletno snimljene mreže cevovoda. | m' | 590.00 |  |  |
| 4. | Markiranje cevovoda |  |  |  |  |
|  | Izrada i postavljanje betonskih stubova sa mesinganom pločicom za markiranje cevovoda na prelomima i odvojcima cevovoda u svemu prema priloženom detalju. Obračun je po komadu. | kom | 5 |  |  |
| 5. | Nepredviđeni radovi |  |  |  |  |
|  | Ova pozicija obuhvata sve nepredviđene radove. Paušalna suma će se trošiti na osnovu odobrenja nadzornog organa. Maksimalan iznos 5% od svih radova. |  |  |  |  |
| 6. | Izrada eleborata izvedenog stanja |  |  |  |  |
|  | Izrada projekta izvedenog objekta uskladu sa propisima. Projekat sadrži odgovarajuće planove u pogodnoj razmeri sa tačno ucrtanim položajem izvedenog cevovoda, podužne profile... Projekat se radi u četiri (4) primeraka i predaje investitoru. | pauš. |  |  |  |
|  | UKUPNO OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
| I | PREDHODNI I GEODETSKI RADOVI |  |  |  |  |
| II | ASFALTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| III | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
| IV | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| V | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| VI | MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| VII | OSTALI RADOVI |  |  |  |  |
|  | UKUPNO bez PDV-a |  |  |  |  |

Потпис овлашћеног лица

Датум:____________________                  М.П                  ________________________

НАПОМЕНА: Oдговрно лице понуђача дужно је попуни овај део конкурсне документације, чиме потврђује да је упознат са спецификацијом радова која су предмет набавке.

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Кадровски капацитет:

- најмање 20 (двадесет) запослених лица код Понуђача, од којих 2 (два) запослена радника морају бити дипломирани грађевински инжењери, хидротехничке струке са лиценцом 413 или 414.

- Да планирани одговорни извођач радова који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци поседује личну лиценцу и то 413 или 414 – 2 извршиoца

- Технички капацитет:

- Багер масе преко 8 тона  – 1 комад

- Комбинована машина  – 1 комад

- Камиони кипери носивисти > 10 тона – 2 комада

- Финансијски капацитет:

- Да је у претходне 3 обрачунске године (2013, 2014. и 2015.) остварио приход у укупном износу од минимум 11.000.000,00 динара без пдв-а.

- Пословни капацитет:

- Да је у претходних 5 обрачунских година (2011, 2012, 2013, 2014. и 2015.) извео радове на изградњи објеката хидроградње (водовода и/или канализације) у укупној дужини од 5km.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

  - Кадровски капацитет:

- најмање 20 (двадесет) запослених лица код Понуђача, од којих 2 (два) запослена радника морају бити дипломирани грађевински инжењери, хидротехничке струке са лиценцом 413 или 414.

- Да планирани одговорни извођач радова који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци поседује личну лиценцу и то 413 или 414 – 2 извршиoца

Докази:

1. Изјава понуђача о кадровском капацитету (Образац изјаве, дат је у поглављу VII, образац 7),

2. За 2 (два) дипломирана грађевинска инжењера:

- Фотокопија Обрасца М3А, МА или  М1/М2 или другог одговарајућег доказа о радном односу (уговор о делу или неки други уговор у складу са позитивним прописима који регулишу дату област), фотокопија лиценцом бр.413 или 414, са потврдом ИКС о важењу исте. Потврда ИКС-а мора да покрива период извођења радова,

3. За преосталих 18 (осамнаест) запослених радника,

- Фотокопијe Обрасца М3А, МА или  М1/М2 или другог одговарајућег доказа о радном односу (уговор о делу или неки други уговор у складу са позитивним прописима који регулишу дату област)

  - Технички капацитет:

- Багер масе преко 8 тона  – 1 комад

- Комбинована машина  – 1 комад

- Камиони кипери носивисти > 10 тона – 2 комада

Докази:

- Изјава понуђача о техничком капацитету (Образац изјаве, дат је у поглављу VII, образац 8),

– за средства набављена до 31.12.2015. године - пописна листа или аналитичке картице основних средстава, на којима ће маркером бити означена тражена техничка опрема;

-  за средства набављена од 1.1.2016. године рачун и отпремницa;

-  техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу са пописном листом закуподавца на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу.

- За моторна возила доставити фотокопију саобраћајне дозволе, очитану саобраћајну дозволу, копију полисе обавезног осигурања возила, важећих на дан отварања понуда. На фотокопији саобраћајне дозволе уписати везу са доказом о располагању.

- За радне машине доставити фотокопију саобраћајне дозволе и очитану саобраћајну дозволу, важећу на дан отварања понуда. На фотокопији саобраћајне дозволе уписати везу са доказом о располагању.

-  За радне машине за које се не издаје саобраћајна дозвола, тј. за багер масе снаге преко 8 тона, потребно је доставити доказ да је машина описане снаге (рачун, факура, уговор о набавци и сл. уколико у пописној листи није дефинисана снага багера).

  - Финансијски капацитет:

- Да је у претходне 3 обрачунске године (2013, 2014. и 2015.) остварио приход у укупном износу од минимум 11.000.000,00 динара без пдв-а.

Доказ:

- Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2013, 2014. и 2015). Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2015. годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2015. годину

  - Пословни капацитет:

- Да је у претходних 5 обрачунских година (2011, 2012, 2013, 2014. и 2015.) извео радове на изградњи објеката хидроградње (водовода и/или канализације) у укупној дужини од 5km.

Доказ:

Списак изведених радова на изградњи објеката хидроградње (водовода и/или канализације) у претходних пет година (2011, 2012, 2013, 2014. и 2015.), у укупној дужини од 5km (поглавље VII, образац 9), уз потврде издате и потписане од стране наручилаца (поглавље VII, образац 10), Уговоре о извођењу радова, а за најмање један посао на изградњи објеката хидроградње у минималној дужини од 2km, понуђач је у обавези да уз уговор  достави и потврду о изведеним радовима достави и окончану ситуацију у којој ће маркером бити означени предметни радови.

Напомена: Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из конкурсне документације и то:

- назив и адреса Наручиоца

- назив и седиште понуђача

- облик наступања за радове за које се издаје Потврда

- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року

- врста радова

- дужина изведених радова

- уговорена вредност радова

- број и датум уговора

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити

- контакт особа наручиоца и телефон

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4),

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4).

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VI КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1) ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

2) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. У случају истог рока извођења радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок важења понуде.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VII ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (Образац 1);

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

5) Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН (Образац 5);

6) Образац изјаве подизвођача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН (Образац 6);

7) Изјава о кадровском капацитету (Образац 7);

8) Изјава о техничком капацитету  (Образац 8);

9) Списак изведених радова (Образац 9);

9) Потврда о реализацији закључених уговора (Образац 10).

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку Радови на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина – I фаза - ЈН број 2/2016

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Радови на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина – I фаза

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде (минимално 60 дана) |  |
| Гарантни период (минимално 24 месеца) |  |
| Рок извођења радова (не дужи од 40 календарских дана) |  |

Датум 					                   Понуђач

М. П.

_____________________________               	________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

|  | ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена претходних и геодетских радова |  |
| 2. | Цена асфалтерских радова |  |
| 3. | Цена земљаних радова |  |
| 4. | Цена тесарских радова |  |
| 5. | Цена бетонских радова |  |
| 6. | Цена монтерских радова |  |
| 7. | Цена осталих радова |  |
| 8. | Укупна цена за извођење радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина – I фаза |  |
| 9. | Остали зависни трошкови |  |
| 10. | Укупна цена без пдв-а |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђал треба да попуни обраѕац структуре цене на следећи начин:

- У колони 1 уписати укупну цену за претходне и геодетске радове

- У колони 2 уписати укупну цену за асфалтерске радове

- У колони 3 уписати укупну цену за земљане радове

- У колони 4 уписати укупну цену за тесарске радове

- У колони 5 уписати укупну цену за бетонске радове

- У колони 6 уписати укупну цену за монтерске радове

- У колони 7 уписати укупну цену за остале радове

- У колони 8 уписати укупну цену за предвиђене радове (износ из колоне 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)

- У колони 9 уписати остале зависне трошкове

- У колони 10 уписати укупну цену предмета јавне набавке без пдв-а – за радове на изградњи водовода. + остали зависни трошкови (износ из колоне 8 + износ из колоне 9)

Датум 					                 Понуђач

М. П.

_________________________         	                        ___________________________

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Радови на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина – I фаза, бр. 2/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач........................................................................................... у поступку јавне набавке Радови на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина – I фаза, ЈН 2/2016, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА

ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач ........................................................................................... у поступку јавне набавке Радови на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина – I фаза, ЈН 2/2016, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 7)

ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Назив понуђача:___________________________________________________________

Адреса понуђача:___________________________________________________________

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да имамо:

укупан број запослених на неодређено време:                __________________

укупан број запослених на одређено време:                    __________________

Квалификациона структура запослених

(навести име и презиме запосленог и број лиценце) :

2 (два) запослена дипломирани грађевинска инжењера са лиценцом бр.413 или 414 :

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Датум: _______________                                           Потпис овлашћеног лица

___________________________

М.П.

(ОБРАЗАЦ 8)

ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ

Назив понуђача:___________________________________________________________

Адреса понуђача:___________________________________________________________

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да поседујемо:

- Багер масе преко 8 тона                                                            ____ ком,

- Комбинована машина                                                               ____ ком,

- Камион кипер (носивости > 10 тона)                                      ____ ком

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати.

Датум:    ____.____. 2016. године

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.                   _________________________

(ОБРАЗАЦ 9)

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Предмет јавне набавке - Радови на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина – I фаза, ЈНВВ бр 2/16

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ______________________________________________ потврђује под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да смо извели следеће радове:

| Наручилац | Врста радова | Период извођења радова | Дужина изведених радова |
| --- | --- | --- | --- |

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                        __________________

(ОБРАЗАЦ 10)

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

_____________________________________

Назив наручиоца

_____________________________________

Адреса

Овим потврђујемо да је понуђач

,из _________________________________________________________________

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан;  д) подизвођач)

за потребе Наручиоца

__________________________________________________________________________ ,

квалитетно и у уговореном року извео радове

______________________________________________________ (навести врсту радова)

укупне дужине од _________ , у вредности од укупно ___________________ рсд

без пдв-а, а  на основу уговора број   ______________________   од _________________.

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,

Телефон: _________________

Датум:                                              Потпис овлашћеног лица Наручиоца

___________                                        __________________________________

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

O ИЗГРАДЊИ ПРИМАРНЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ ВОДОВОДА ЗА НАСЕЉЕ БРЗАН, ОПШТИНА БАТОЧИНА – I ФАЗА

Закључен у Баточини, дана ___________. 2016.године, између:

- Фонда за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, шумарство, заштиту животне средине и комуналне делатности општине Баточина, са седиштем у Баточини, улица Краља Петра I, ПИБ 101220644, матични број 17271709, број рачуна: 840-314644-06 код Управе за Трезор,  који заступа  вд директора  Срђан Лепојевић (у даљем тексту Наручилац)

и

- _____________________________________________________________, адреса:_________________________________________ ПИБ:______________, матични број: _____________, број рачуна: ______________________________

Члан групе ______________, адреса _______________________, ПИБ: ________________ матични број: _________________

Члан групе ____________________, адреса __________________, ПИБ: _______________ матични број: _________________, чији је заступник ________________________________ ( у даљем тексту Извођач радова )

Основ уговора:

ЈН Број:...................................................

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Уводне одредбе

Члан 1.

У складу са Законом о јавним набавкама Фонд за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, шумарство, заштиту животне средине и комуналне делатности општине Баточина, спровео је отворени поступак јавне набавке за радове на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина – I фаза.

Одлуком бр. __________ од __________.2016. године извршен је избор најповољније понуде за извођење радова и то понуђача _______________________________, бр. понуде _________, од ___________. 2016. године.

Наведена понуда је саставни део овог уговора па у складу с тим уговорне стране приступају закључењу овог Уговора.

Средства за реализацију предметне јавне набавке се налазе на синтетичком конту 511200 – Изградња зграда и објеката, аналитички конта 511240 – Изградња водоводне инфраструктуре, субаналитички конто 511241 – Водовод, Одлуке о финансијском плану Фонда за 2016. годину.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет уговора је извођење радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина – I фаза.

Члан 3.

Под извођењем радова се подразумева извођење свих радова обухваћених пројектом за извођење радова, са свим претходним припремним радовима и извођачким радовима.

Извођач се обавеује да се за потребе Наручиоца својом радним снагом, материјалом и механизацијом, савесно и стручно изведе радове на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина – I фаза, а Наручилац преузима обавезу да их плати у свему према усвојеној понуди датој у отвореном поступку јавне набавке.

Цена и начин плаћања

Члан 4.

Извођач ће наведене радове извести по укупној цени од __________________ динара (словима : __________________________________________________________________________ ) без ПДВ- а.

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору врши у року од 45 дана по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од ____________ 2016. године, и потписаним од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспоран део ситуације.

Извођач ће у сваком рачуну навести број Уговора о извођењу радова.

Комплетну конкурсну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Финансијско обезбеђење

Члан 6.

Извођач радова је дужан да у року од 7 дана од закључења уговора достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у корист Наручиоца, безусловну и плативу на први позив, у износу од 5% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, и роком важења 5 дана дуже од гарантног рока.

Банкарска гаранција је наплатива у случају  да изабрани понуђач (извођач) не изврши обавезу отклањања квара или других уочених недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора о јавној набавци, на начин предвиђен уговором о јавној набавци.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од онога који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмањи ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Рок извођења радова

Члан 7.

Рок за извођење радова је _____  календарских дана од дана увођења извођача радова у посао.

Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник и не може бити дужи од 10 дана од дана закључења уговора.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласноти наручиоца.

Члан 8.

Рок за извођење радова може се продужити на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,

- у случају елементарних непогода и дејства више силе,

- у случају измене пројектно- техничке документације по налогу Наручиоца,

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран извођач.

Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од два дана од дана сазнања за околност, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Страна која је погођена вишом силом дужна је да докаже постојање више силе веродостојним документима, да одмах факсом или e-mail-ом обавести другу страну настанку, врсти и евентуалном трајању више силе, односно других околности које спречавају извршење уговорне обавезе.

Наступање околности из овог члана проузрокује продужење рокова за извршење уговорних обавеза за време трајања таквих околности и разумног рока за отклањање тих околности.

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење уговореног рока због околности које су наступиле у време доцње.

Члан 9.

Уколико извођач не испуни своје обавезе или касни са извршењем истих, а под условом да до кашњења није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе, дужан је да плати Наручиоцу казну у висини 0,1 % од укупне вредности за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорене казне не буде већи од 5 % укупне вредности уговорених радова.

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Обавезе Извођача

Члан 10.

Извођач се обавезује:

- Да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу која мора да садржи податке о радовима који се изводе, податке о Инвеститору, Извођачу и надзорном органу, као и податке о почетку и року завршетка радова на асвалтирању;

- Да све радове који су предмет уговора, а према усвојеној понуди изведе сагласно техничкој документацији, техничком опису, стандардима, нормативима, правилима струке, техничким прописима и предвиђеној динамици;

- Да радове изведе квалитетно, у уговореном року, у свему према инвестиционо техничкој документацији, да води грађевинску књигу и грађевински дневник;

- Да одговара за квалитет употребљеног материјала, уграђене опреме и квалитет уговорених радова у року предвиђеном прописима, а да ће недостатке који се појаве у току извођења радова отклонити благовремено, тако да тиме не омета динамику извеђења радова.

- Да поступа по свим примедбама и захтевима стручног надзора, односно уколико утврди да није постигнут одговарајући квалитет радова или уграђеног материјала да изврши поправку, односно да изведе радове и замену набављеног материјала о свом трошку;

- Да за уграђену опрему и материјале доставити атесте произвођача, потребне сертификате, гарантне листове и упуства у вези експлотације и техничког одржавања;

- Да одговорно лице Извођача радова организује обављање уговорених радова у циљу максималне безбедности радника, те одговара за штету која се у току извеђења радова причини лицима и стварима;

- Да учествује у поступку техничког пријема објекта и отклони све примедбе од стране надлежног органа кои врши технички пријем објекта.

Обавезе Наручиоца

Члан 11.

Наручилац се обавезује:

-  Да Извођача уведе у посао у уговореном року и омогући у несметан приступ;

- Да одреди стручни надзор над извођењем радова и о томе обавести Извођача, односно достави одговарајуће решење;

- Да са Извођачем изврши примопредају извршених радова и изврши коначни обрачун стварно изведених радова и испорученог материјала;

- Да у складу са Законом о планирању и изградњи прибави одобрење за изградњу објекта који су предмет овог уговора;

- Да Извођачу плати уговорну цену на начин и под условима дефинисаним овим уговором.

Извођење радова

Члан 12.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да обезбеди сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Извођач је дужан да о свом трошку изврши одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Надзорни орган има право да врши стручни надзор над извођењем уговорених радова и сва права и обавезе по Закону о планирању и изградњи.

Члан 13.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача ________________________________, са седиштем ____________ ПИБ ________________, матични број _____________, (ово се попуњава само у случају ако има подизвођача).

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и радове изведене од стране произвођача, као да их је сам извео.

Члан 14.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.

По добијању писмене сагласности, Извођач радова ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр. ______ од ___________ године, за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10 % количине неће утицати на продужење рока завршетка радова.

Члан 15.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан 16.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити.

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

Члан 17.

У случају да, током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је потребно извођење додатних радова, у смислу Закона о јавним набавкама, са Извођачем се може спровести преговарачки поступак без објављивања позива уколико Наручилац обезбеди средства за њихово уговарање и извођење.

Додатни радови, у смислу Закона о јавним набавкама, су радови који нису били укључени у првобитни, пројекат или у прву јавну набавку, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора, под условом да се уговор закључи са првобитним извођачем радова и да укупна вредност свих додатних радова није већа од 10 % од укупне вреднсти уговора, као и да се такви додатни радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу од прве јавне набавке, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца, или су такви радови, које би Наручилац могао набавити одвојено од извршења овог уговора, неопходи за даље фазе извршења радова.

Примопредаја радова

Члан 18.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетака радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом прузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумном утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова.

Евентуално уступање отклањења недостатка другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Гарантни рок

Члан 19.

Гарантни рок за све изведене радове износи _____________________ рачунајући од дана техничког прегледа и пријема радова.

Ако се у гарантном року појаве недостатци на изведеним радовима, Извођач је дужан да недостатке отклони без права на посебну накнаду у року који одреди Наручилац.

Ако је Извођач не поступи на начин предвиђен у претходном ставу, Инвеститор је овлашћен да недостатке отклони преко другог Извођача на терет Извођача по овом овом уговору.

Коначни обрачун

Члан 20.

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непромењиве.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.

Раскид уговора

Члан 21.

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења уговорених обавеза друге уговорне стране.

Моментом пријема обавештења о раскиду овог уговора наступа доспелост уговорених обавеза по питању уговрене казне, као и друге последице у складу са Законом.

Измене уговора

Члан 22.

Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз претходну сагласност свих потписника уговора.

Остале одредбе

Члан 23.

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о планирању и изградњи објекта и Закона о облигационим односима.

Члан 24.

У случају спора уговора се месна надлежност Привредног суда у Крагујевцу.

Члан 25.

Уговор је сачињен сагласно вољи уговорених страна што исте потврђују својим потписима, а ступа на снагу даном потписивања обе уговорене стране.

Члан 26.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка за сваку страну.

## НАРУЧИЛАЦ                                                            ИЗВОЂАЧ РАДОВА

________________________                                         __________________________

Срђан Лепојевић, вд директора

IX  ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Потврђујемо да је  ____________________________(име и презиме особе која је извршила увид у пројектну документацију и локацију), у име понуђача ___________________________________________________________________ (назив и адреса понуђача) дана ______ 2016. године у поступку јавне набавке радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина – I фаза, бр. ЈН 2/2016, извршио обилазак локације где ће се извести предметни радови.

Датум: _______________                                  Потпис овлашћеног лица Наручиоца

___________________________

М.П.

Напомена: расположиви термини за обилазак локације:

    - 01.07.2016. године од 10:00 – 14:00 часова

    - 13.07.2016. године од 10:00 – 14:00 часова

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е

Овим писаним документом се доказује да је наведена и доле потписана особа овлашћена за потпис на понуди у поступку јавне набавке радова на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина – I фаза, бр. ЈН 2/2016, у својству одговорног лица понуђача.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ___________________________________________________

ПОЛОЖАЈ У ПРЕДУЗЕЋУ ____________________________________________

ЈМБГ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

___________________________________________________________________

Датум______________ године

М.П.

ПОТПИС

____________________________

(потписује се особа која је званични потписник предузећа)

Напомена: Овај образац се попуњава и потписује само за случај да понуду и остале прилоге на обрасцима из конкурсне документације, потписује лице које није званични потписник предузећа– заступник уписан у регистар АПР-а.

У противном, образац се не мора достављати.

XI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: 34227 Баточина, Ул. Краља Петра I бр.37, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку - Радови на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина – I фаза - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 18.06.2016.године до 10 часова.

Понуде се отварају истог дана у просторијама Наручиоца у 10:30 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуда

- Попуњен образац спецификације радова

- Модел уговора

- Образац структуре цене са упутством како да се попуни

- Образац изјаве о независној понуди (и остале изјаве и потврде)

- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. став 2. Закона

- Тражене доказе предвиђене V делом кон.докум. ("Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75.и 76.Закона и упутство како се доказује испуњеност услова")

- Предвиђено финансијско средство

- Диманички план радова

3. ПАРТИЈЕ

Набавка није облиована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: 34227 Баточина, ул. Краља Петра I бр.37,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку - Радови на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина – I фаза, ЈН бр. 2/2016  - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Допуна понуде за јавну набавку - Радови на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина – I фаза, ЈН бр. 2/2016   - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку - Радови на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина – I фаза, ЈН бр.2/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина – I фаза, ЈН бр. 2/2016   - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи::

- податке o члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана, од дана испостављања привремених и окончане ситуације коју испоставља извођач, а којим је потврђено извођење радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун извођача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за изведене радове на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина – I фаза, не може бити краћа од 24 месеца од записнички извршене примопредаје изведених радова.

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок извођења радова је максимум 40 дана од дана увођења извођача у посао, који не сме бити дужи од 10 дана од дана закључења уговора.

Место извођења радова – Брзан, општина Баточина.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да уз понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то:

1)	Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, која мора бити безусловна и платива на први позив, у вредности од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда, која је наплатива у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;

- уколико изабрани понуђач у року од пет дана од дана пријема писаног позива наручиоца не достави на увид оригинал или оверену фотокопију свих или појединих доказа које наручилац захтева;

- уколико изабрани понуђач у року који одреди наручилац не потпише уговор о јавној набавци;

- уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла на начин и у року који је утврђен конкурсном документацијом.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

II Изабрани понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

1)  Банкарску гаранцију за добро извршење посла која мора бити безусловна и платива на први позив, у вредности од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који је 30 (тридесет) дана дужи од истека уговора о јавној набавци.

Банкараска гаранција се доставља у року од 7 дана од дана закључења уговора о јавној набавци.

Ако се за време трајања уговора о јавној набавци промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Банкарска гаранција је наплатива у случају  да изабрани понуђач (извођач) не извршава своје уговорне обавезе у року и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.

2)   Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантон року, која мора бити безусловна и платива на први позив, у вредности од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Изабрани понуђач се обавезује да ће на дан примопредаје радова доставити Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

Банкарска гаранција је наплатива у случају  да изабрани понуђач (извођач) не изврши обавезу отклањања квара или других уочених недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора о јавној набавци, на начин предвиђен уговором о јавној набавци.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА

Пре давања понуде понуђач може извршити увид у пројектно-техничку документацију. Посету можете заказати телефоном 034/6841-416, лице за контакт: Оливера Јашовић.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца: Општина Баточина, Фонд за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, шумарство, заштиту животне средине и комуналну делатност, 34227 Баточина, ул. Краља Петра I бр.37, електронске поште на e-mail: olja.jasovic@sobatocina.org.rs или nemanjakaric@sobatocina.org.rs или факсом: 034/6842-314) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

У том случају, наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. .

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 2/2016 Радови на изградњи примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, општина Баточина – I фаза

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил olja.jasovic@sobatocina.org.rs и nemanjakaric@sobatocina.org.rs, факсом на број: 064/6842-314  или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Фонд за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, заштиту животне средине и комуналну делатност општине Баточина; јавна набавка 2/2016;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Одлука о дедели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.