РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БАТОЧИНА

ФОНД ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА БР. 1/2016

НАБАВКА РАДОВА НА АСВАЛТИРАЊУ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

|  | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 14.03.2016. године до 10,00 часова |
| Јавно отварање: | 14.03.2016. године у 10,30 часова |

Укупан број страна конкурсне документације: 62 стране

Баточина, фебруар 2016. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1/2016, деловодни број 025-100/16-05 од 11.02.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1/2016, деловодни број 025-101/16-05 од 11.02.2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 025-103/16-05 од 12.02.2016.

у отвореном поступку за јавну набавку: Радови на асвалтирању локалних путева на територији општине Баточина, ЈН бр. 1/2016

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| IV | Спецификација радова | 6 |
| V | Техничка документација и планови | 25 |
| VI | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 25 |
| VII | Критеријуми за доделу уговора | 31 |
| VIII | Образац понуде | 32 |
| IX | Образац структуре цене | 36 |
| X | Образац трошкова припреме понуде | 37 |
| XI | Образац изјаве о независној понуди | 38 |
| XII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 39 |
| XIII | Изјава о кадровском капацитету | 40 |
| XIV | Изјава о техничком капацитету | 41 |
| XV | Списак изведених радова | 42 |
| XVI | Потврда о реализацији закључених уговора | 43 |
| XVII | Потврда о обиласку локације | 44 |
| XVIII | Модел уговора | 45 |
| XIX | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 54 |
| XX | Образац изјаве | 62 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиоцу

Наручилац: Фонд за локалне и некатегорисане путеве општине Баточина

Адреса: Ул. Краља Петра I бр.37, 24227 Баточина

Интернет страница: www.sobatocina.org.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 1/2016 су Радови на асвалтирању локалних путева на територији општине Баточина.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт

Лица за контакт: Оливера Јашовић и Немања Карић

Е - mail адреса: olja.jasovic@sobatocina.org.rs; nemanjakaric@sobatocina.org.rs.

Тел: 034/6841-416, факс: 034/6842-314

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ЈН бр.1/2016 су: Радови на асвалтирању локалних путева на територији општине Баточина , OРН: 45233120 – Радови на изградњи путева.

- Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА  И РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет јавне набавке је набавка радова на асвалтирању локалних путева на територији општине Баточина , за наручиоца Фонд за локалне и некатегорисане путеве, ОРН: 45233120 – Радови на изградњи путева.

Средства за реализацију јавне набавке број 1/2016 ЈН у отвореном поступку, обезбеђена су финансијским планом Фонда за локалне и некатегорисане путеве општине Баточина, на економској класификацији 511 - Инвестиционо одржавање зграде, синтетички конто 511300 - Капитално одржавање зграда и објеката, аналитички конто 511330 - Капитално одржавање саобраћајних објеката, субаналитички конто 511331 - Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, надвожњака и тунела.

Радови се изводе на путевима на територији општине Баточина, у следећим месним заједницама: Бадњевац, Кијево, Брзан и Доброводица и то:

- Асвалтирање пута Бадњевац-Градац, на кп. бр. 2392/1 и кп. бр 2391 КО Бадњевац

- Асвалтирање пута у Кијеву, засеок Јовановић, на кп. бр. 893 и кп.бр.899 КО Кијево

- Асвалтирање пута у Кијеву, рејон 1, на кп. бр. 763 КО Кијево

- Асвалтирање пута у Брзану, засеок Лепојевић, на кп. бр. 272 КО Брзан

- Асвалтирање пута у Брзану, засеок Пајићи, на кп. бр. 1844 КО Брзан

- Асвалтирање пута у Брзану, засеок Ролин, на кп. бр. 1956/2 КО Брзан

- Асвалтирање пута у Брзану, засеок Станковић, на кп. бр. 1975 КО Брзан

- Асвалтирање пута у Брзану, засеок Бојанић, на кп. бр. 2064 КО Брзан

- Асвалтирање пута у Брзану, засеок Миленовић, на кп. бр. 2883 КО Брзан

- Асвалтирање пута у Брзану, засеок Чокарић, на кп. бр. 2859/2 КО Брзан

- Асвалтирање пута у Брзану, Буздин сокак – круг у селу Брзан, на кп. бр. 3134 и кп. бр. 3135 КО Брзан

- Асвалтирање пута у Брзану, Типова пољана, на кп. бр. 3393 КО Брзан

- Асвалтирање пута у Брзану, Фиргин сокак, на кп. бр. 4316/1 КО Брзан

- Асвалтирање пута у Брзану, сокак Милоичић, Шиљеговачка мала, на кп. бр. 5739 КО Брзан

- Асвалтирање пута у Брзану, сокак Раџићи, на кп. бр. 3940 КО Брзан

- Асвалтирање пута у Брзану, пут према чесми, на кп. бр. 2884 КО Брзан

- Асвалтирање пута у Брзану, Солило, Цурикића сокак, на кп. бр. 4320 КО Брзан

- Асвалтирање пута у Доброводици, на кп. бр. 1968 и кп. бр. 1969/1 КО Доброводица

- Надзор над радовима

Надзор над радовима на асвалтирању локалних путева и улица, треба да утврди да ли су радови изведени у складу са решењима Одељења за обједињену процедуру јединице локалне самоуправе, у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" бр. бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, у погледу рока за извођење радова, што ће се констатовати Записником о примопредаји радова.

- Период извршења

Предметне радове извођач радова треба да изведе у предвиђеном року који не може бити дужи од 50 календарских дана. Рок ће се рачунати од дана увођења извођача у посао.

Предвиђене радове, извођач радова треба да изведе на територији општине Баточина, у следећим месним заједницама: Бадњевац, Кијево, Брзан и Доброводица

- Понуђач је дужан, приликом достављања своје понуде, да достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговоршћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

- Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извршења уговора.

- Место извођења радова

Радови се изводе у Бадњевцу, Кијеву, Брзану и Доброводици, општина Баточина.

IV – СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

Асвалтирање путева на територији општине Баточина

|  | PREDMER RADOVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Asvaltiranje puta Badnjevac-Gradac |  |  |  |  |  |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
|  | Obeležavanje i osiguranje trase sa svim potrebnim oznakama. | km | 0.405 |  |  |
|  | ukupno pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | DONJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Mašinski iskop humusa sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju na udaljenosti do 3 km. | м3 | 162.00 |  |  |
| 2 | Mašinski iskop zemqe 3 i 4 kategorije na delu izrada novoprojektovane rigole, sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju na udaljenosti do 3 km. | м3 | 51.00 |  |  |
| 3 | Zamena postojeće kolovozne konstrukcije na "lošim mestima". Pozicija obuhvata iskop sa odvozom na deponiju do daljine od 3km, obradu posteljice i ugradnju tamponskog sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-63mm). U sl. D=30cm. | м2 | 424.00 |  |  |
| 4 | Riperovanje postojeće kolovozne konstrukcjie sa ostavljanjem na licu mesta. | м2 | 972.00 |  |  |
| 5. | Planiranje i valjanje postojećeg kolovoza posle riperovanja. | м2 | 1,215.00 |  |  |
|  | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | GORNJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od nevezanog droblhjenog kamenog materijala (0-63 mm). | м3 | 307.80 |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog tamponskog sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-31 mm). | м3 | 76.95 |  |  |
| 3 | Spravljanje, transport i ugradnja habajućeg sloja od asfalt betona AB 16, debljine d=6 cm u uvaljanom stanju. | м2 | 1,184.00 |  |  |
| 4 | Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala (0-31mm) u debljini d= 6 cm. | м3 | 32.00 |  |  |
|  | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
| D | ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Iskop zemlje 3 i 4 kategorije za izradu odvodnih jarkova, sa utovarom i transportom na deponiju na udaljenosti do 5km. | м3 | 480.00 |  |  |
|  | ukupno odvodnjavanje |  |  |  |  |
|  | I REKAPITULACIJA RADOVA (put Badnjevac-Gradac) |  |  |  |  |
| A | pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
| D | ukupno odvodnjavanje |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |

| II Asvaltiranje puta u Kijevu (zaseok Jovanović) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
|  | Obeležavanje i osiguranje trase sa svim potrebnim oznakama. | km | 0.118 |  |  |
|  | ukupno pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | DONJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Mašinski iskop humusa sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju na udaljenosti do 3 km. | м3 | 35.40 |  |  |
| 2 | Planiranje i valjanje postojeće kamene podloge - planuma. | м2 | 236.00 |  |  |
|  | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | GORNJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog tamponskog sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-31 mm) | м3 | 61.95 |  |  |
| 2 | Spravljanje, transport i ugradnja habajućeg sloja od asfalt betona AB 16, debljine d=6 cm u uvaljanom stanju. | м2 | 256.00 |  |  |
| 3 | Izrada bankina od drobqenog kamenog materijala (0-31mm) u debqini d= 6 cm. | м3 | 15.00 |  |  |
|  | ukupno zemljanih radova |  |  |  |  |
|  | II REKAPITULACIJA RADOVA (put u Kijevu – zaseok Jovanović) |  |  |  |  |
| A | pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |

| III Asvaltiranje puta kroz rejon 1 u selu Kijevu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
|  | Obeležavanje i osiguranje trase sa svim potrebnim oznakama. | km | 0.950 |  |  |
|  | ukupno pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | DONJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Mašinski iskop humusa sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju na udaljenosti do 3 km. | м3 | 237.50 |  |  |
| 2 | Mašinski iskop zemlje 3 i 4 kategorije i dela postojeće kolovozne konstrukcije, sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju udaljenosti do 3 km. | м3 | 594.00 |  |  |
| 3 | Planiranje i valjanje posteljice. | м2 | 990.00 |  |  |
| 4 | Planiranje i valjanje postojeće kamene podloge - planuma. | м2 | 3,515.00 |  |  |
|  | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | GORNJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-63 mm). | м3 | 594.00 |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog tamponskog sloja od nevezanog droboljenog kamenog materijala (0-31 mm). | м3 | 703.00 |  |  |
| 3 | Spravljanje, transport i ugradnja bitumeniziranog nosećeg sloja AB 16 u debljini d=6 cm na kolovozu. | м2 | 2,575.00 |  |  |
| 4 | Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala (0-31mm) u debljini d= 6 cm. | м3 | 66.50 |  |  |
|  | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
| D | ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Iskop zemlje 3 i 4 kategorije za izradu odvodnih jarkova, sa utovarom i transportom na deponiju na udaljenosti do 5km. | м3 | 540.00 |  |  |
|  | ukupno odvodnjavanje |  |  |  |  |
|  | III REKAPITULACIJA RADOVA (put kroz rejon 1 u selu Kijevu) |  |  |  |  |
| A | pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
| D | ukupno odvodnjavanje |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |

| IV Asvaltiranje puta u Brzanu, zaseok Lepojević |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
|  | Obeležavanje i osiguranje trase sa svim potrebnim oznakama. | km | 0.055 |  |  |
|  | ukupno pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | DONJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Mašinski iskop humusa sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju na udaljenosti do 3 km. | м3 | 16.50 |  |  |
| 2 | Planiranje i valjanje postojeće kamene podloge - planuma. | м2 | 165.00 |  |  |
|  | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | GORNJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-63 mm). | м3 | 25.00 |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog tamponskog sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-31 mm). | м3 | 49.50 |  |  |
| 3 | Spravljanje, transport i ugradnja habajućeg sloja od asfalt betona AB 16, debljine d=6 cm u uvaljanom stanju. | м2 | 167.50 |  |  |
| 4 | Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala (0-31mm) u debljini d= 6 cm. | м3 | 7.00 |  |  |
|  | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
|  | IV REKAPITULACIJA RADOVA (put u Brzanu, zaseok Lepojević) |  |  |  |  |
| A | pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |

| V Asvaltiranje puta u Brzanu, zaseok Pajići |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
|  | Obeležavanje i osiguranje trase sa svim potrebnim oznakama. | km | 0.330 |  |  |
|  | ukupno pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | DONJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Mašinski iskop humusa sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju na udaljenosti do 3 km. | м3 | 70.00 |  |  |
| 2 | Mašinski iskop zemqe 3 i 4 kategorije i dela postojeće kolovozne konstrukcije, sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju udaljenosti do 3 km. | м3 | 102.80 |  |  |
| 3 | Planiranje i valjanje posteljice. | м2 | 264.00 |  |  |
| 4 | Planiranje i valjanje postojeće kamene podloge - planuma. | м2 | 1,320.00 |  |  |
|  | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | GORNJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-63 mm). | м3 | 102.80 |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog tamponskog sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-31 mm). | м3 | 264.00 |  |  |
| 3 | Spravljanhje, transport i ugradnja habajućeg sloja od asfalt betona AB 16, debljine d=6 cm u uvaljanom stanju. | м2 | 845.00 |  |  |
| 4 | Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala (0-31mm) u debljini d= 6 cm. | м3 | 19.80 |  |  |
|  | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
| D | ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Iskop zemlje 3 i 4 kategorije za izradu odvodnih jarkova, sa utovarom i transportom na deponiju na udaljenosti do 5km. | м3 | 99.00 |  |  |
|  | ukupno odvodnjavanje |  |  |  |  |
|  | V REKAPITULACIJA RADOVA (put u Brzanu, zaseok Pajići) |  |  |  |  |
| A | pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
| D | ukupno odvodnjavanje |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |

| VI Asvaltiranje puta u Brzanu, zaseok Rolin |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
|  | Obeležavanje i osiguranje trase sa svim potrebnim oznakama. | km | 0.225 |  |  |
|  | ukupno pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | DONJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Mašinski iskop humusa sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju na udaljenosti do 3 km. | м3 | 67.50 |  |  |
| 2 | Mašinski iskop zemlje 3 i 4 kategorije i dela postojeće kolovozne konstrukcije, sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju udaljenosti do 3 km. | м3 | 61.50 |  |  |
| 3 | Planiranje i valjanje posteljice. | м2 | 157.00 |  |  |
| 4 | Planiranje i valjanje postoječe kamene podloge - planuma. | м2 | 787.00 |  |  |
|  | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | GORNJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka, transport i ugradwa mehani~ki stabilizovanog doweg nose}eg sloja od nevezanog drobqenog kamenog materijala (0-63 mm). | м3 | 61.50 |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradwa mehani~ki stabilizovanog tamponskog sloja od nevezanog drobwenog kamenog materijala (0-31 mm). | м3 | 196.88 |  |  |
| 3 | Spravqawe, transport i ugradwa habaju}eg sloja od asfalt betona AB 16, debqine d=6 cm u uvaqanom stawu. | м2 | 480.00 |  |  |
| 4 | Izrada bankina od drobqenog kamenog materijala (0-31mm) u debqini d= 6 cm. | м3 | 13.50 |  |  |
|  | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
|  | VI REKAPITULACIJA RADOVA (put u Brzanu, zaseok Rolin) |  |  |  |  |
| A | pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |

| VII Asvaltiranje puta u Brzanu, zaseok Stanković |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
|  | Obeležavanje i osiguranje trase sa svim potrebnim oznakama. | km | 0.215 |  |  |
|  | ukupno pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | DONJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Mašinski iskop humusa sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju na udaljenosti do 3 km. | м3 | 32.25 |  |  |
| 2 | Mašinski iskop zemlje 3 i 4 kategorije i dela postojeće kolovozne konstrukcije, sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju udaljenosti do 3 km. | м3 | 129.00 |  |  |
| 3 | Planiranje i valjanje posteqice. | м2 | 249.00 |  |  |
| 4 | Planiranje i valjanje postojeće kamene podloge - planuma. | м2 | 645.00 |  |  |
|  | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | GORNJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-63 mm). | м3 | 129.00 |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog tamponskog sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-31 mm). | м3 | 119.33 |  |  |
| 3 | Spravljanje, transport i ugradnja asfaltnog sloja od asfalt betona AB16 u debljini d=6 cm na kolovozu. | м2 | 562.50 |  |  |
| 4 | Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala (0-31mm) u debljini d= 6 cm. | м3 | 15.05 |  |  |
|  | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
| D | ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Iskop zemlje 3 i 4 kategorije za izradu odvodnih jarkova, sa utovarom i transportom na deponiju na udaljenosti do 5km. | м3 | 70.95 |  |  |
|  | ukupno odvodnjavanje |  |  |  |  |
|  | VII REKAPITULACIJA RADOVA put u Brzanu, zaseok Stanković |  |  |  |  |
| A | pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
| D | ukupno odvodnjavanje |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |

| VIII Asvaltiranje puta u Brzanu, zaseok Bojanić |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
|  | Obeležavanje i osiguranje trase sa svim potrebnim oznakama. | km | 0.115 |  |  |
|  | ukupno pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | DONJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Mašinski iskop humusa sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju na udaljenosti do 3 km. | м3 | 17.25 |  |  |
| 2 | Mašinski iskop zemlje 3 i 4 kategorije i dela postojeće kolovozne konstrukcije, sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju udaljenosti do 3 km. | м3 | 67.00 |  |  |
| 3 | Planiranje i valjanje posteljice. | м2 | 152.00 |  |  |
| 4 | Planiranje i valjanje postojeće kamene podloge - planuma. | м2 | 276.00 |  |  |
|  | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | GORNJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-63 mm). | м3 | 67.00 |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog tamponskog sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-31 mm). | м3 | 63.83 |  |  |
| 3 | Spravljanje, transport i ugradnja asfaltnog sloja od asfalt betona AB16 u debljini d=6 cm na kolovozu. | м2 | 312.50 |  |  |
| 4 | Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala (0-31mm) u debljini d= 6 cm. | м3 | 8.05 |  |  |
|  | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
| D | ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Iskop zemlje 3 i 4 kategorije za izradu odvodnih jarkova, sa utovarom i transportom na deponiju na udaljenosti do 5km. | м3 | 69.00 |  |  |
|  | ukupno odvodnjavanje |  |  |  |  |
|  | VIII REKAPITULACIJA RADOVA put u Brzanu, zaseok Bojanić |  |  |  |  |
| A | pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
| D | ukupno odvodnjavanje |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |
| IX Asvaltiranje puta u Brzanu, zaseok Milenović |  |  |  |  |  |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
|  | Obeležavanje i osiguranje trase sa svim potrebnim oznakama. | km | 0.140 |  |  |
|  | ukupno pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | DONJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Mašinski iskop humusa sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju na udaljenosti do 3 km. | м3 | 21.00 |  |  |
| 2 | Mašinski iskop zemlje 3 i 4 kategorije i dela postojeće kolovozne konstrukcije, sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju udaljenosti do 3 km. | м3 | 46.00 |  |  |
| 3 | Planiranje i valjanje posteljice. | м2 | 106.00 |  |  |
| 4 | Planiranje i valjanje postojeće kamene podloge - planuma. | м2 | 420.00 |  |  |
|  | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | GORNJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-63 mm). | м3 | 46.00 |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog tamponskog sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-31 mm). | м3 | 77.70 |  |  |
| 3 | Spravljanje, transport i ugradnja asfaltnog sloja od asfalt betona AB16 u debljini d=6 cm na kolovozu. | м2 | 370.00 |  |  |
| 4 | Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala (0-31mm) u debljini d= 6 cm. | м3 | 9.80 |  |  |
|  | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
|  | IX REKAPITULACIJA RADOVA put u Brzanu, zaseok Milenović |  |  |  |  |
| A | pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |
| X Asvaltiranje puta u Brzanu, zaseok Čokarić |  |  |  |  |  |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
|  | Obeležavanje i osiguranje trase sa svim potrebnim oznakama. | km | 0.160 |  |  |
|  | ukupno pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | DONJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Mašinski iskop humusa sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju na udaljenosti do 3 km. | м3 | 24.00 |  |  |
| 2 | Mašinski iskop zemlje 3 i 4 kategorije i dela postojeće kolovozne konstrukcije, sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju udaljenosti do 3 km. | м3 | 76.00 |  |  |
| 3 | Planiranje i valjanje posteljice. | м2 | 167.00 |  |  |
| 4 | Planiranje i valjanje postojeće kamene podloge - planuma. | м2 | 480.00 |  |  |
|  | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | GORNJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-63 mm). | м3 | 76.00 |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog tamponskog sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-31 mm). | м3 | 88.80 |  |  |
| 3 | Spravljanje, transport i ugradnja asfaltnog sloja od asfalt betona AB16 u debljini d=6 cm na kolovozu. | м2 | 415.00 |  |  |
| 4 | Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala (0-31mm) u debljini d= 6 cm. | м3 | 11.20 |  |  |
|  | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
|  | X REKAPITULACIJA RADOVA put u Brzanu, zaseok Čokarić |  |  |  |  |
| A | pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |
| XI Asvaltiranje puta u Brzanu, Buzdin sokak – krug u selu Brzan |  |  |  |  |  |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
|  | Obeležavanje i osiguranje trase sa svim potrebnim oznakama. | km | 0.305 |  |  |
|  | ukupno pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | DONJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Mašinski iskop humusa sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju na udaljenosti do 3 km. | м3 | 45.75 |  |  |
| 2 | Mašinski iskop zemlje 3 i 4 kategorije i dela postojeće kolovozne konstrukcije, sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju udaljenosti do 3 km. | м3 | 104.00 |  |  |
| 3 | Planiranje i valjanje posteljice. | м2 | 219.00 |  |  |
| 4 | Planiranje i valjanje postojeće kamene podloge - planuma. | м2 | 915.00 |  |  |
|  | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | GORNJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-63 mm). | м3 | 104.00 |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog tamponskog sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-31 mm). | м3 | 289.75 |  |  |
| 3 | Spravljanje, transport i ugradnja asfaltnog sloja od asfalt betona AB16 u debljini d=6 cm na kolovozu. | м2 | 797.50 |  |  |
| 4 | Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala (0-31mm) u debljini d= 6 cm. | м3 | 21.35 |  |  |
|  | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
|  | XI REKAPITULACIJA RADOVA put u Brzanu, Buzdin sokak – krug u selu Brzan |  |  |  |  |
| A | pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |

| XII Asvaltiranje puta u Brzanu, Tipova poljana |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
|  | Obeležavanje i osiguranje trase sa svim potrebnim oznakama. | km | 0.380 |  |  |
|  | ukupno pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | DONJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Mašinski iskop humusa sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju na udaljenosti do 3 km. | м3 | 57.00 |  |  |
| 2 | Mašinski iskop zemlje 3 i 4 kategorije i dela postojeće kolovozne konstrukcije, sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju udaljenosti do 3 km. | м3 | 135.00 |  |  |
| 3 | Planiranje i valjanje posteljice. | м2 | 273.00 |  |  |
| 4 | Planiranje i valjanje postojeće kamene podloge - planuma. | м2 | 1,140.00 |  |  |
|  | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | GORNJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-63 mm). | м3 | 135.00 |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog tamponskog sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-31 mm). | м3 | 309.32 |  |  |
| 3 | Spravljanje, transport i ugradnja asfaltnog sloja od asfalt betona AB16 u debljini d=6 cm na kolovozu. | м2 | 950.00 |  |  |
| 4 | Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala (0-31mm) u debljini d= 6 cm. | м3 | 26.60 |  |  |
|  | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
| D | ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Iskop zemlje 3 i 4 kategorije za izradu odvodnih jarkova, sa utovarom i transportom na deponiju na udaljenosti do 5km. | м3 | 326.80 |  |  |
|  | ukupno odvodnjavanje |  |  |  |  |
|  | XII REKAPITULACIJA RADOVA put u Brzanu, Tipova poljana |  |  |  |  |
| A | pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
| D | ukupno odvodnjavanje |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |
| XIII Asvaltiranje puta u Brzanu, Firgin sokak |  |  |  |  |  |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
|  | Obeležavanje i osiguranje trase sa svim potrebnim oznakama. | km | 0.180 |  |  |
|  | ukupno pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | DONJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Mašinski iskop humusa sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju na udaljenosti do 3 km. | м3 | 27.00 |  |  |
| 2 | Mašinski iskop zemlje 3 i 4 kategorije i dela postojeće kolovozne konstrukcije, sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju udaljenosti do 3 km. | м3 | 64.00 |  |  |
| 3 | Planiranje i valjanje posteljice. | м2 | 143.00 |  |  |
| 4 | Planiranje i valjanje postojeće kamene podloge - planuma. | м2 | 540.00 |  |  |
|  | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | GORNJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-63 mm). | м3 | 64.00 |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog tamponskog sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-31 mm). | м3 | 119.88 |  |  |
| 3 | Spravljanje, transport i ugradnja asfaltnog sloja od asfalt betona AB16 u debljini d=6 cm na kolovozu. | м2 | 475.00 |  |  |
| 4 | Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala (0-31mm) u debljini d= 6 cm. | м3 | 12.60 |  |  |
|  | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
|  | XIII REKAPITULACIJA RADOVA put u Brzanu, Firgin sokak |  |  |  |  |
| A | pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |
| XIV Asvaltiranje puta u Brzanu, sokak Miloičić, Šiljegovačka mala |  |  |  |  |  |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
|  | Obeležavanje i osiguranje trase sa svim potrebnim oznakama. | km | 0.240 |  |  |
|  | ukupno pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | DONJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Mašinski iskop humusa sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju na udaljenosti do 3 km. | м3 | 36.00 |  |  |
| 2 | Mašinski iskop zemlje 3 i 4 kategorije i dela postojeće kolovozne konstrukcije, sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju udaljenosti do 3 km. | м3 | 92.00 |  |  |
| 3 | Planiranje i valjanje posteljice. | м2 | 188.00 |  |  |
| 4 | Mašinski iskop zemlje 3 i 4 kategorije na delu izrada novoprojektovane rigole, sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju na udaljenosti do 3 km. | м3 | 43.20 |  |  |
| 5 | Planiranje i valjanje postojeće kamene podloge - planuma. | м2 | 720.00 |  |  |
| 6 | Izrada nasipa od nevezanog kamenog materijala. | м3 | 24.00 |  |  |
|  | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | GORNJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-63 mm). | м3 | 92.00 |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog tamponskog sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-31 mm). | м3 | 252.72 |  |  |
| 3 | Spravljanje, transport i ugradnja asfaltnog sloja od asfalt betona AB16 u debljini d=6 cm na kolovozu. | м2 | 625.00 |  |  |
| 4 | Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala (0-31mm) u debljini d= 6 cm. | м3 | 12.60 |  |  |
|  | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
| D | ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Iskop zemlje 3 i 4 kategorije za izradu odvodnih jarkova, sa utovarom i transportom na deponiju na udaljenosti do 5km. | м3 | 172.00 |  |  |
|  | ukupno odvodnjavanje |  |  |  |  |
|  | XIV REKAPITULACIJA RADOVA put u Brzanu, sokak Miloičić, Šiljegovačka mala |  |  |  |  |
| A | pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
| D | ukupno odvodnjavanje |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |

| XV Asvaltiranje puta u Brzanu, sokak Radžići |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
|  | Obeležavanje i osiguranje trase sa svim potrebnim oznakama. | km | 0.180 |  |  |
|  | ukupno pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | DONJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Mašinski iskop humusa sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju na udaljenosti do 3 km. | м3 | 27.00 |  |  |
| 2 | Mašinski iskop zemlje 3 i 4 kategorije i dela postojeće kolovozne konstrukcije, sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju udaljenosti do 3 km. | м3 | 21.00 |  |  |
| 3 | Planiranje i valjanje posteljice. | м2 | 70.00 |  |  |
| 4 | Planiranje i valjanje postojeće kamene podloge - planuma. | м2 | 432.00 |  |  |
|  | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | GORNJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-63 mm). | м3 | 21.00 |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog tamponskog sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-31 mm). | м3 | 86.40 |  |  |
| 3 | Spravljanje, transport i ugradnja asfaltnog sloja od asfalt betona AB16 u debljini d=6 cm na kolovozu. | м2 | 385.00 |  |  |
| 4 | Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala (0-31mm) u debljini d= 6 cm. | м3 | 12.60 |  |  |
|  | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
| D | ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Iskop zemlje 3 i 4 kategorije za izradu odvodnih jarkova, sa utovarom i transportom na deponiju na udaljenosti do 5km. | м3 | 54.00 |  |  |
|  | ukupno odvodnjavanje |  |  |  |  |
|  | XV REKAPITULACIJA RADOVA put u Brzanu, sokak Radžići |  |  |  |  |
| A | pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
| D | ukupno odvodnjavanje |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |

| XVI Asvaltiranje puta u Brzanu, put prema česmi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
|  | Obeležavanje i osiguranje trase sa svim potrebnim oznakama. | km | 0.055 |  |  |
|  | ukupno pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | DONJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Mašinski iskop humusa sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju na udaljenosti do 3 km. | м3 | 16.50 |  |  |
| 2 | Planiranje i valjanje postojeće kamene podloge - planuma. | м2 | 165.00 |  |  |
|  | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | GORNJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-63 mm). | м3 | 25.00 |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog tamponskog sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-31 mm). | м3 | 49.50 |  |  |
| 3 | Spravljanje, transport i ugradnja asfaltnog sloja od asfalt betona AB16 u debljini d=6 cm na kolovozu. | м2 | 167.50 |  |  |
| 4 | Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala (0-31mm) u debljini d= 6 cm. | м3 | 7.00 |  |  |
|  | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
|  | XVI REKAPITULACIJA RADOVA puta u Brzanu, put prema česmi |  |  |  |  |
| A | pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |

| XVII Asvaltiranje puta u Brzanu, Solilo, Curikića sokak |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
|  | Obeležavanje i osiguranje trase sa svim potrebnim oznakama. | km | 0.115 |  |  |
|  | ukupno pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | DONJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Mašinski iskop humusa sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju na udaljenosti do 3 km. | м3 | 17.25 |  |  |
| 2 | Mašinski iskop zemlje 3 i 4 kategorije i dela postojeće kolovozne konstrukcije, sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju udaljenosti do 3 km. | м3 | 17.70 |  |  |
| 3 | Planiranje i valjanje posteljice. | м2 | 59.00 |  |  |
| 4 | Planiranje i valjanje postojeće kamene podloge - planuma. | м2 | 276.00 |  |  |
|  | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | GORNJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-63 mm). | м3 | 17.70 |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog tamponskog sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-31 mm). | м3 | 63.83 |  |  |
| 3 | Spravljanje, transport i ugradnja asfaltnog sloja od asfalt betona AB16 u debljini d=6 cm na kolovozu. | м2 | 312.50 |  |  |
| 4 | Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala (0-31mm) u debljini d= 6 cm. | м3 | 8.05 |  |  |
|  | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
| D | ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Iskop zemlje 3 i 4 kategorije za izradu odvodnih jarkova, sa utovarom i transportom na deponiju na udaljenosti do 5km. | м3 | 69.00 |  |  |
|  | ukupno odvodnjavanje |  |  |  |  |
|  | XVII REKAPITULACIJA RADOVA put u Brzanu, Solilo, Curikića sokak |  |  |  |  |
| A | pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
| D | ukupno odvodnjavanje |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |

| XVIII Asvaltiranje puta u Dobrovodici |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1. | Obeležavanje i osiguranje trase sa svim potrebnim oznakama. | km | 0.650 |  |  |
| 2. | Riperovanje postojećeg asfalta mašinskim putem. | м2 | 715.000 |  |  |
|  | ukupno pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | DONJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Mašinski iskop humusa sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju na udaljenosti do 3 km. | м3 | 130.00 |  |  |
| 2 | Mašinski iskop zemlje 3 i 4 kategorije i dela postojeće kolovozne konstrukcije, sa mašinskim utovarom i odvozom na deponiju udaljenosti do 3 km. | м3 | 455.00 |  |  |
| 3 | Planiranje i valjanje posteljice. | м2 | 760.00 |  |  |
| 4 | Planiranje i valjanje postojeće kamene podloge - planuma. | м2 | 2,275.00 |  |  |
|  | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | GORNJI STROJ |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog donjeg nosećeg sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-63 mm). | м3 | 492.00 |  |  |
| 2 | Nabavka, transport i ugradnja mehanički stabilizovanog tamponskog sloja od nevezanog drobljenog kamenog materijala (0-31 mm). | м3 | 480.00 |  |  |
| 3 | Spravljanje, transport i ugradnja asfaltnog sloja od asfalt betona AB16 u debljini d=6 cm na kolovozu. | м2 | 1,780.00 |  |  |
| 4 | Izrada bankina od drobljenog kamenog materijala (0-31mm) u debljini d= 6 cm. | м3 | 45.00 |  |  |
|  | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
| D | ODVODNJAVANJE |  |  |  |  |
| rb | opis pos | jm | količ | cena | ukupno |
| 1 | Iskop zemlje 3 i 4 kategorije za izradu odvodnih jarkova, sa utovarom i transportom na deponiju na udaljenosti do 5km. | м3 | 195.00 |  |  |
|  | ukupno odvodnjavanje |  |  |  |  |
|  | XVIII REKAPITULACIJA RADOVA put u Dobrovodici |  |  |  |  |
| A | pripremni radovi |  |  |  |  |
| B | ukupno donji stroj |  |  |  |  |
| C | ukupno gornji stroj |  |  |  |  |
| D | ukupno odvodnjavanje |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |
| ZBIRNA REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |
| I | ukupna vrednost radova bez pdv-a (Badnjevac-Gradac) |  |  |  |  |
| II | ukupna vrednost radova bez pdv-a ( Kijevo , zaseok Jovanović) |  |  |  |  |
| III | ukupna vrednost radova bez pdv-a (Kijevo - rejon 1) |  |  |  |  |
| IV | ukupna vrednost radova bez pdv-a (Brzan, zaseok Lepojević) |  |  |  |  |
| V | ukupna vrednost radova bez pdv-a (Brzan, zaseok Pajići) |  |  |  |  |
| VI | ukupna vrednost radova bez pdv-a (Brzan, zaseok Rolin) |  |  |  |  |
| VII | ukupna vrednost radova bez pdv-a (Brzan, zaseok Stanković) |  |  |  |  |
| VIII | ukupna vrednost radova bez pdv-a (Brzan, zaseok Bojanić) |  |  |  |  |
| IX | ukupna vrednost radova bez pdv-a (Brzan, zaseok Milenović |  |  |  |  |
| X | ukupna vrednost radova bez pdv-a (Brzan, zaseok Čokarić) |  |  |  |  |
| XI | ukupna vrednost radova bez pdv-a (Brzan, Buzdin sokak – krug u selu Brzan) |  |  |  |  |
| XII | ukupna vrednost radova bez pdv-a (Brzan, Tipova poljana) |  |  |  |  |
| XIII | ukupna vrednost radova bez pdv-a (Brzan, Firgin sokak) |  |  |  |  |
| XIV | ukupna vrednost radova bez pdv-a (Brzan, sokak Miloičić, Šiljegovačka mala) |  |  |  |  |
| XV | ukupna vrednost radova bez pdv-a (Brzan, sokak Radžići) |  |  |  |  |
| XVI | ukupna vrednost radova bez pdv-a (Brzan, put prema česmi) |  |  |  |  |
| XVII | ukupna vrednost radova bez pdv-a (Brzan, Solilo, Curikića sokak) |  |  |  |  |
| XVIII | ukupna vrednost radova bez pdv-a (Dobrovodica) |  |  |  |  |
|  | ukupna vrednost radova bez pdv-a |  |  |  |  |

Потпис овлашћеног лица

Датум:____________________     М.П     ________________________

НАПОМЕНА: Oдговрно лице понуђача дужно је попуни овај део конкурсне документације, чиме потврђује да је упознат са спецификацијом радова која су предмет набавке.

V – ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Пре давања понуде понуђач може извршити увид у пројектно-техничку документацију. Посету можете заказати телефоном 034/6841-416, лице за контакт: Оливера Јашовић.

VI   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (чл. 37. ст. 2. Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, који се односе на потребан:

- Кадровски капацитет:

- Најмање 25 (двадесетпет) запослена радника, од којих најмање 2 (два) морају бити дипломирани грађевински инжењери са лиценцом бр.410 или 412 или 415 или 418

- Технички капацитет:

- Грејдер – 2 комад

- Булдозер – 1 ком

- Комбинована машина – 2 ком

- Тандем вибрациони ваљак  за асфалт мин 8 тона - 2 ком

- Тандем вибрациони ваљак  за асфалт мин 1,5 тона -1 ком

- Ваљак  на пнеуматицима– 1 ком

- Глодалица за асфалт - 1 ком

- Ровокопач - 1 ком

- Камион кипер (носивости минимум 15 тона) - 10 ком

- Финишер – 2 ком

- Цистерна за воду капацитета преко 5000л – 1ком

- Геодетска опрема (тотална станица и дигитани нивелир) – по 1 ком

- Асфалтна база (капацитета 80т/час) - 1 ком (Асфалтна база мора да испуњава услов да транспортна даљина за превоз асфалта не буде дужа од 120 мин вожње просечном брзином, која се примењује на камиону одређене носивости. Максимална транспортна даљина између предложене асфалтне базе и градилишта не може бити већа од 80км)

- Ангажовање акредитоване лабораторије за текућу контролу асфалта и геомеханике.

- Финансијски капацитет:

- Да је у претходне 3 обрачунске године (2013, 2014. и 2015.) остварио приход у минималном износу од 30.000.000,00 динара

- Пословни капацитет:

- Да је у претходних 5 обрачунских година (2011, 2012, 2013, 2014. и 2015.) извео радове на изградњи аутопутева, улица, друмова и других путева и површинске радове на улицама, путевима и аутопутевима (асвалтирање и др.) у укупној дужини од најмање 10км.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

  - Кадровски капацитет:

- Најмање 25 (двадесетпет) запослена радника, од којих најмање 2 (два) морају бити дипломирани грађевински инжењери са лиценцом бр.410 или 412 или 415 или 418

Докази:

1. Изјава понуђача о кадровском  капацитету (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV),

2. За 2 (два) дипломирана грађевинска инжењера:

- Фотокопија Обрасца М3А, МА или  М1/М2 или другог одговарајућег доказа о радном односу (уговор о делу или неки други уговор у складу са позитивним прописима који регулишу дату област) фотокопија тражених лиценци бр.410 или 412 или 415 или 418, са потврдом ИКС о важењу истих. Потврда ИКС-а мора да покрива период извођења радова,

3. За преостала 23 (двадесеттри) запослена радника,

- Фотокопијe Обрасца М3А, МА или  М1/М2 или другог одговарајућег доказа о радном односу (уговор о делу или неки други уговор у складу са позитивним прописима који регулишу дату област)

2)        Технички капацитет:

- Грејдер – 2 комад

- Булдозер – 1 ком

- Комбинована машина – 2 ком

- Тандем вибрациони ваљак  за асфалт мин 8 тона - 2 ком

- Тандем вибрациони ваљак  за асфалт мин 1,5 тона -1 ком

- Ваљак  на пнеуматицима– 1 ком

- Глодалица за асфалт - 1 ком

- Ровокопач - 1 ком

- Камион кипер (носивости минимум 15 тона) - 10 ком

- Финишер – 2 ком

- Цистерна за воду капацитета преко 5000л – 1ком

- Геодетска опрема (тотална станица и дигитани нивелир) – по 1 ком

- Асфалтна база (капацитета 80т/час) - 1 ком (Асфалтна база мора да испуњава услов да транспортна даљина за превоз асфалта не буде дужа од 120 мин вожње просечном брзином, која се примењује на камиону одређене носивости. Максимална транспортна даљина између предложене асфалтне базе и градилишта не може бити већа од 80км)

Докази:

- Изјава понуђача о техничком капацитету (Образац изјаве, дат је у поглављу XIV),

– за средства набављена до 31.12.2015. године - пописна листа или аналитичке картице основних средстава, на којима ће маркером бити означена тражена техничка опрема;

-  за средства набављена од 1.1.2016. године рачун и отпремницa;

-  техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу са пописном листом закуподавца на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу.

- За моторна возила доставити фотокопију саобраћајне дозволе, очитану саобраћајну дозволу, копију полисе обавезног осигурања возила, важећих на дан отварања понуда. На фотокопији саобраћајне дозволе уписати везу са доказом о располагању.

- За радне машине доставити фотокопију саобраћајне дозволе и очитану саобраћајну дозволу, важећу на дан отварања понуда. На фотокопији саобраћајне дозволе уписати везу са доказом о располагању.

- За асфалтну базу доставити Извод из листа непокретности.

- Ангажовање акредитоване лабораторије за текућу контролу асфалта и геомеханике.

Доказ:

- Уговор о ангажовању акредитоване лабораторије за текућу контролу асфалта и геомеханике.

- Финансијски капацитет:

- Да је у претходне 3 обрачунске године (2013, 2014. и 2015.) остварио приход у минималном износу од 30.000.000,00 динара

Доказ:

- Извештај о бонитету за јавне набавке (образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015). Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2015. годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2015. годину

- Пословни капацитет:

- Да је у претходних 5 обрачунских година (2011, 2012, 2013, 2014. и 2015.) извео радове на изградњи аутопутева, улица, друмова и других путева или површинске радове на улицама, путевима и аутопутевима (асвалтирање и др.) у укупној дужини од најмање 10км.

Доказ:

- Попуњен Образац XV: Списак изведених радова

- Потврде наручиоца о изведеним радовима - референце (Образац XVI) са фотокопијама уговора и окончаних ситуација (рачуна) о изведеним радовима

Напомена: Потврде Наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из конкурсне документације и то:

- назив и адреса Наручиоца

- назив и седиште понуђача

- облик наступања за радове за које се издаје Потврда

- изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року

- врста радова

- дужина изведених радова

- уговорена вредност

- број и датум уговора

- изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити

- контакт особа наручиоца и телефон

- потпис овлашћеног лица и печат наручиоца

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4),

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VII  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1) ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

2) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. У случају истог рока извођења радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

VIII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова на асвалтирању локалних путева на територији општине Баточина - ЈН број 1/2016

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: радови на асвалтирању локалних путева на територији општине Баточина

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Гарантни период |  |
| Рок извођења радова (не дужи од 50 дана) |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_________________________         	             ___________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

IX  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

|  | ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупна цена за извођење радова на асвалтирању локалних путева на територији општине Баточина |  |
| 2. | Остали зависни трошкови |  |
| 3. | Укупна цена без пдв-а (1+2) |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни обраѕац структуре цене на следећи начин:

- У колони 1 уписати укупну цену за предвиђене радове

- У колони 2 уписати остале зависне трошкове

- У колони 3 уписати укупну цену предмета јавне набавке без пдв-а + остали зависни трошкови (износ из колоне 1 + износ из колоне 2)

Датум 					              Понуђач

М. П.

_________________________         	             ___________________________

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Радови на асвалтирању локалних путева на територији општине Баточина, бр. 1/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач........................................................................................... у поступку јавне набавке Радови на асвалтирању локалних путева на територији општине Баточина, бр. 1/2016, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Назив понуђача:___________________________________________________________

Адреса понуђача:___________________________________________________________

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да имамо:

укупан број запослених на неодређено време:                __________________

укупан број запослених на одређено време:                    __________________

Квалификациона структура запослених

(навести име и презиме запосленог и број лиценце) :

- 2 (два) запослена дипломирана грађевинска инжењера са лиценцом бр.410 или 412 или 415 или 418: ________________________________________________________________

________________________________________________________________

Датум: _______________                                           Потпис овлашћеног лица

___________________________

М.П.

XIV  ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ

Назив понуђача:___________________________________________________________

Адреса понуђача:___________________________________________________________

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да поседујемо:

- Грејдер                                                                                    ____ ком

- Булдозер                                                                                 ____ ком

- Комбинована машина                                                            ____ ком

- Тандем вибрациони ваљак  за асфалт мин 8 тона             ____ ком

- Тандем вибрациони ваљак  за асфалт мин 1,5 тона          ____ ком

- Ваљак  на пнеуматицима                                                      ____ ком

- Глодалица за асфалт                                                            ____ ком

- Ровокопач (ICB)                                                                      ____ ком

- Камион кипер (носивости минимум 15 тона)                       ____ ком

- Финишер                                                                                 ____ ком

- Цистерна за воду капацитета преко 5000л                          ____ ком

- Tотална станица                                                                   ____ ком

- Дигитани нивелир                                                                  ____ ком

- Асфалтна база (капацитета 80т/час)                                   ____ ком

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати.

Датум:    ____.____. 2016. године

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.                   _________________________

XV  СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Предмет јавне набавке - Радови на асвалтирању локалних путева на територији општине Баточина, ЈНВВ бр 1/16

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ______________________________________________ потврђује под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да смо извели следеће радове:

| Наручилац | Врста радова | Период извођења радова | Дужина изведених радова |
| --- | --- | --- | --- |

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                        __________________

XVI  ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

_____________________________________

Назив наручиоца

_____________________________________

Адреса

Овим потврђујемо да је понуђач

,из _________________________________________________________________

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан;  д) подизвођач)

за потребе Наручиоца

____________________________________________________________ ,

квалитетно и у уговореном року извео радове

______________________________________________ (навести врсту радова)

укупне дужине од _________ , у вредности од укупно ___________________ рсд

без пдв-а, односно у вредности од укупно __________________ рсд са пдв-ом, а

на основу уговора број   __________________________ од _________________.

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,

Телефон: _________________

Датум:                                              Потпис овлашћеног лица Наручиоца

___________                                        __________________________________

М.П.

Образац копирати у потребном броју примерака.

XVII  ПОТВРДА О ИЗВРШЕНОМ ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Потврђујемо да је  ____________________________(име и презиме особе која је извршила увид у пројектну документацију и локацију), у име понуђача ___________________________________________________________________ (назив и адреса понуђача) дана ______ 2016. године у поступку јавне набавке радова на асвалтирању локалних путева на територији општине Баточина , бр. ЈН 1/2016, извршио обилазак локације где ће се извести предметни радови.

Датум: _______________                               Потпис овлашћеног лица Наручиоца

___________________________

М.П.

Напомена: Расположиви термини за обилазак локације:

- 03.03.2016.године од 10,00 – 14,00 часова

- 08.03.2016.године од 10,00 – 14,00 часова

XVIII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ИЗВОЋЕЊУ РАДОВА НА АСВАЛТИРАЊУ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА, ЈН бр. 1/2016

Закључен у Баточини, дана ___________. 2016.године, између:

- Фонда за локалне и некатегорисане путеве општине Баточина, са седиштем у Баточини, улица Краља Петра I, ПИБ: 101220628, матични број: 17271787, број рачуна: 840-314644-75 код Управе за Трезор,  који заступа  вд директора  Срђан Лепојевић ( у даљем тексту Наручилац)

и

- _____________________________________________________________, адреса:_________________________________________ ПИБ:______________, матични број: _____________, број рачуна: ______________________________

Члан групе ______________, адреса _______________________, ПИБ: ________________ матични број: _________________

Члан групе ____________________, адреса __________________, ПИБ: _______________ матични број: _________________, чији је заступник ________________________________ ( у даљем тексту Извођач радова )

Усвојена понуда: број ________ ( заводни број понуђача), од __.__. 2016.године

Уводне одредбе

Члан 1.

У складу са Законом о јавним набавкама Фонд за локалне и некатегорисане путеве општине Баточина, спровео је отворени поступак јавне набавке за радове на асвалтирању локалних путева на територији општине Баточина .

Одлуком бр. __________ од __________.2016. године извршен је избор најповољније понуде за извођење радова и то понуђача _______________________________, бр. понуде _________, од ___________. 2016. године.

Наведена понуда је саставни део овог уговора, па у складу с тим уговорне стране приступају закључењу овог Уговора.

Средства за реализацију предметне јавне набавке се налазе на на економској класификацији 511 - Инвестиционо одржавање зграде, синтетички конто 511300 - Капитално одржавање зграда и објеката, аналитички конто 511330 - Капитално одржавање саобраћајних објеката, субаналитички конто 511331 - Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, надвожњака и тунела Финансијског плана Фонда за 2016.годину.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет уговора је извођење радова на асвалтирању следећих локалних путева на територији општине Баточина и то:

- пута Бадњевац-Градац

- пута у Кијеву, засеок Јовановић

- пута у Кијеву, рејон 1

- пута у Брзану, засеок Лепојевић

- пута у Брзану, засеок Пајићи

- пута у Брзану, засеок Ролин

- пута у Брзану, засеок Станковић

- пута у Брзану, засеок Бојанић

- пута у Брзану, засеок Миленовић

- пута у Брзану, засеок Чокарић

- пута у Брзану, Буздин сокак – круг у селу Брзан

- пута у Брзану, Типова пољана

- пута у Брзану, Фиргин сокак

- пута у Брзану, сокак Милоичић, Шиљеговачка мала

- пута у Брзану, сокак Раџићи

- пута у Брзану, пут према чесми

- пута у Брзану, Солило, Цурикића сокак

- пута у Доброводици

Члан 3.

Под извођењем радова се подразумева извођење свих радова обухваћених пројектом за извођење радова, а у складу са издатим решењем Одељења за обједињену процедуру јединице локалне самоуправе, са свим претходним припремним радовима и извођачким радовима.

Извођач се обавеује да ће за потребе Наручиоца својом радним снагом, материјалом и механизацијом, савесно и стручно да изведе радове на асвалтирању, а Наручилац преузима обавезу да их плати у свему према усвојеној понуди датој у отвореном поступку јавне набавке.

Цена и начин плаћања

Члан 4.

Извођач ће наведене радове извести по укупној цени од __________________ динара (словима : __________________________________________________________________ ) без ПДВ- а.

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши у року од 45 дана по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од ____________ 2016. године, и потписаним од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспоран део ситуације.

Извођач ће у сваком рачуну навести број Уговора о извођењу радова.

Комплетну конкурсну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Финансијско обезбеђење

Члан 6.

Извођач радова је дужан да приликом закључења уговора достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у корист Наручиоца, безусловну и плативу на први позив, у износу од 5% од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, и роком важења 5 дана дуже од гарантног рока.

Банкарска гаранција је наплатива у случају  да изабрани понуђач (извођач) не изврши обавезу отклањања квара или других уочених недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора о јавној набавци, на начин предвиђен уговором о јавној набавци.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од онога који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмањи ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Рок извођења радова

Члан 7.

Рок за извођење радова је _____  календарских дана од дана увођења извођача радова у посао.

Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласноти наручиоца.

Члан 8.

Рок за извођење радова може се продужити на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,

- у случају елементарних непогода и дејства више силе,

- у случају измене пројектно- техничке документације по налогу Наручиоца,

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран извођач.

Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од два дана од дана сазнања за околност, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Страна која је погођена вишом силом дужна је да докаже постојање више силе веродостојним документима, да одмах факсом или e-mail-ом обавести другу страну о настанку, врсти и евентуалном трајању више силе, односно других околности које спречавају извршење уговорне обавезе.

Наступање околности из овог члана проузрокује продужење рокова за извршење уговорних обавеза за време трајања таквих околности и разумног рока за отклањање тих околности.

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење уговореног рока због околности које су наступиле у време доцње.

Члан 9.

Уколико извођач не испуни своје обавезе или касни са извршењем истих, а под условом да до кашњења није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе, дужан је да плати Наручиоцу казну у висини 0,1 % од укупне вредности за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорене казне не буде већи од 5 % укупне вредности уговорених радова.

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Обавезе Извођача

Члан 10.

Извођач се обавезује:

- Да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу која мора да садржи податке о радовима који се изводе, податке о Инвеститору, Извођачу и надзорном органу, као и податке о почетку и року завршетка радова на асвалтирању;

- Да све радове који су предмет уговора, а према усвојеној понуди изведе сагласно техничкој документацији, техничком опису, стандардима, нормативима, правилима струке, техничким прописима и предвиђеној динамици;

- Да радове изведе квалитетно, у уговореном року, у свему према инвестиционо техничкој документацији, да води грађевинску књигу и грађевинси дневник;

- Да одговара за квалитет употребљеног материјала, уграђене опреме и квалитет уговорених радова у року предвиђеном прописима, а да ће недостатке који се појаве у току извођења радова отклонити благовремено, тако да тиме не омета динамику извеђења радова.

- Да поступа по свим примедбама и захтевима стручног надзора, односно уколико утврди да није постигнут одговарајући квалитет радова или уграђеног материјала да изврши поправку, односно да изведе радове и замену набављеног материјала о свом трошку;

- Да за уграђену опрему и материјале доставити атесте произвођача, потребне сертификате, гарантне листове и упуства у вези експлотације и техничког одржавања;

- Да одговорно лице Извођача радова организује обављање уговорених радова у циљу максималне безбедности радника, те одговара за штету која се у току извеђења радова причини лицима и стварима;

- Да учествује у поступку техничког пријема објекта и отклони све примедбе од стране надлежног органа кои врши технички пријем објекта.

Обавезе Наручиоца

Члан 11.

Наручилац се обавезује:

- Да Извођача уведе у посао у уговореном року и омогући у несметан приступ;

- Да одреди стручни надзор над извођењем радова и о томе обавести Извођача, односно достави одговарајуће решење;

- Да са Извођачем изврши примопредају извршених радова и изврши коначни обрачун стварно изведених радова и испорученог материјала;

- Да у складу са Законом о планирању и изградњи прибави одобрење за изградњу објекта који су предмет овог уговора;

- Да Извођачу плати уговорну цену на начин и под условима дефинисаним овим уговором.

Извођење радова

Члан 12.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да обезбеди сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Извођач је дужан да о свом трошку изврши одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Надзорни орган има право да врши стручни надзор над извођењем уговорених радова и сва права и обавезе по Закону о планирању и изградњи.

Члан 13.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача ________________________________, са седиштем ____________ ПИБ ________________, матични број _____________, (ово се попуњава само у случају ако има подизвођача).

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и радове изведене од стране произвођача, као да их је сам извео.

Члан 14.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.

По добијању писмене сагласности, Извођач радова ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр. ______ од ___________ године, за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10 % количине неће утицати на продужење рока завршетка радова.

Члан 15.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан 16.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити.

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

Члан 17.

У случају да, током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је потребно извођење додатних радова, у смислу Закона о јавним набавкама, са Извођачем се може спровести преговарачки поступак без објављивања јавног позива уколико Наручилац обезбеди средства за њихово уговарање и извођење.

Додатни радови, у смислу Закона о јавним набавкама, су радови који нису били укључени у првобитни пројекат или у прву јавну набавку, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни за извршење уговора, под условом да се уговор закључи са првобитним извођачем радова и да укупна вредност свих додатних радова није већа од 10 % од укупне вреднсти уговора, као и да се такви додатни радови не могу раздвојити, у техничком или економском погледу од прве јавне набавке, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће или несразмерно велики трошкови за наручиоца, или су такви радови, које би Наручилац могао набавити одвојено од извршења овог уговора, неопходи за даље фазе извршења радова.

Примопредаја радова

Члан 18.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетака радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом прузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумном утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова.

Евентуално уступање отклањења недостатка другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Гарантни рок

Члан 19.

Гарантни рок за све изведене радове износи _____________________ рачунајући од дана техничког прегледа и пријема радова.

Ако се у гарантном року појаве недостатци на изведеним радовима, Извођач је дужан да недостатке отклони без права на посебну накнаду у року који одреди Наручилац.

Ако Извођач не поступи на начин предвиђен у претходном ставу, Инвеститор је овлашћен да недостатке отклони преко другог Извођача на терет Извођача по овом овом уговору.

Коначни обрачун

Члан 20.

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непромењиве.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.

Раскид уговора

Члан 21.

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења уговорених обавеза друге уговорне стране.

Моментом пријема обавештења о раскиду овог уговора наступа доспелост уговорених обавеза по питању уговрене казне, као и друге последице у складу са Законом.

Измене уговора

Члан 22.

Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз предходну сагласност свих потписаних уговора.

Остале одредбе

Члан 23.

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о планирању и изградњи објекта и Закона о облигационим односима.

Члан 24.

У случају спора уговора се месна надлежност Привредног суда у Крагујевцу.

Члан 25.

Уговор је сачињен сагласно вољи уговорених страна што исте потврђују својим потписима, а ступа на снагу даном потписивања обе уговорене стране.

Члан 26.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка за сваку страну.

## НАРУЧИЛАЦ                                                     ИЗВОЂАЧ РАДОВА

________________________                         __________________________

Срђан Лепојевић, вд директора

Напомена : Модел уговора попунити (навести податке о понуђачу, цену/јед, као и остале услове из понуде), оверити печатом понуђача сваку страну ( на дну сваке стране) и на крају печатом и  потписом одговорног лица Понуђача.

Уколико понуђач подноси понуду за више од једне партије, модел уговора попунити за сваку партију посебно.

XIХ  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Фонд за локалне и некатегорисане путеве општине Баточина, 34227 Баточина, Ул. Краља Петра I бр.37, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку - Радови на асвалтирању локалних путева на територији општине Баточина, ЈН бр.1/2016. - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 14.03.2016.године до 10:00 часова.

Понуде се отварају истог дана у просторијама Наручиоца у 10:30 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

- Попуњен образац спецификације радова

- Образац понуда

- Образац структуре цене са упутством како да се попуни

- Образац трошкова припрема понуде (опционо)

- Образац изјаве о независној понуди (и остале изјаве и потврде)

- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. став 2. Закона

- Тражене доказе предвиђене VI делом кон.докум. ("Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75.и 76.Закона и упутство како се доказује испуњеност услова")

- Модел уговора

- Предвиђено финансијско средство

- Диманички план радова

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: 34227 Баточина, Ул. Краља Петра I бр.37,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку - Радови на асвалтирању локалних путева на територији општине Баточина, ЈН бр.1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Допуна понуде за јавну набавку - Радови на асвалтирању локалних путева на територији општине Баточина, ЈН бр.1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку - Радови на асвалтирању локалних путева на територији општине Баточина, ЈН бр.1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - Радови на асвалтирању локалних путева на територији општине Баточина, ЈН бр.1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VIII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу VI конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи::

- податке члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу VI конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 45 дана, од дана испостављања привремених и окончане ситуације коју испоставља извођач, а којим је потврђено извођење радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун извођача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за све партије не сме бити краћи од 2. године, од записнички извршене примопредаје изведених радова.

9.3. Захтев у погледу рока извођења радова

Рок извођења радова не може бити дужи од 50 календарских дана

Место извођења радова – Бадњевац, Кијево, Брзан и Доброводица, општина Баточина.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да уз понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то:

1)	Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, која мора бити безусловна и платива на први позив, у вредности од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења од 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда, која је наплатива у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;

- уколико изабрани понуђач у року од пет дана од дана пријема писаног позива наручиоца не достави на увид оригинал или оверену фотокопију свих или појединих доказа које наручилац захтева;

- уколико изабрани понуђач у року који одреди наручилац не потпише уговор о јавној набавци;

- уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла на начин и у року који је утврђен конкурсном документацијом.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

II Изабрани понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

1)  Банкарску гаранцију за добро извршење посла која мора бити безусловна и платива на први позив, у вредности од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који је 30 (тридесет) дана дужи од истека уговора о јавној набавци.

Банкараска гаранција се доставља у року од 10 дана од дана закључења уговора о јавној набавци.

Ако се за време трајања уговора о јавној набавци промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Банкарска гаранција је наплатива у случају  да изабрани понуђач (извођач) не извршава своје уговорне обавезе у року и на начин предвиђен уговором о јавној набавци.

2)   Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која мора бити безусловна и платива на први позив, у вредности од 5% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока.

Изабрани понуђач се обавезује да ће на дан примопредаје радова доставити Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

Банкарска гаранција је наплатива у случају  да изабрани понуђач (извођач) не изврши обавезу отклањања квара или других уочених недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора о јавној набавци, на начин предвиђен уговором о јавној набавци.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца: Општина Баточина, Фонд за локалне и некатегорисане путеве, 34227 Баточина, ул. Краља Петра I бр.37, електронске поште на e-mail: olja.jasovic@sobatocina.org.rs или nemanjakaric@sobatocina.org.rs или факсом: 034/6842-314) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

У том случају, наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1/2016 Радови на асвалтирању локалних путева на територији општине Баточина .

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XIII конкурсне документације).

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (удаљемтексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил olja.jasovic@sobatocina.org.rs и nemanjakaric@sobatocina.org.rs, факсом на број: 064/6842-314  или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтевам односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о ЈН;

- потпис подносиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. Овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог одељка (рокови из става 3. и 4. члана 149. ЗЈН), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ из ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000 динара, на следећи начин:

Број рачуна: (број- 840-30678845-06),

Позив на број: (број или ознака јавне набавке)

Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке

Корисник: БуџетРепубликеСрбије.

Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Одлука о дедели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

XХ  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е

Овим писаним документом се доказује да је наведена и доле потписана особа овлашћена за потпис на понуди у поступку јавне набавке радова на асвалтирању локалних путева на територији општине Баточина , бр. ЈН 1/2016, у својству одговорног лица понуђача.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ___________________________________________________

ПОЛОЖАЈ У ПРЕДУЗЕЋУ ____________________________________________

ЈМБГ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА/НОСИОЦА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

___________________________________________________________________

Датум______________ године

М.П.

ПОТПИС

____________________________

(потписује се особа која је званични потписник предузећа)

Напомена: Овај образац се попуњава и потписује само за случај да понуду и остале прилоге на обрасцима из конкурсне документације, потписује лице које није званични потписник предузећа– заступник уписан у регистар АПР-а.

У противном, образац се не мора достављати.